### UDC

### 团 体 标 准

P                              T/CMCA 400X─202X

__________________________________________________________

# 旧工业厂区空间开发适宜性评价标准

# Evaluation criteria for suitability of space development in old industrial plants

（征求意见稿）

××××－××－××发布                ××××－××－××实施

中国冶金建设协会    发布

# 前言

本标准是根据中国冶金建设协会《关于印发2020年工程建设标准规范制定修订计划的通知》（冶建协[2020] 26号）的要求，由西安建筑科技大学会同有关单位共同完成。

在制定过程中，编制组深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关规范，并与相关标准相互协调，在广泛征求意见的基础上，对具体内容反复讨论、研究和修改，最后经审查定稿。

本标准涵盖旧工业厂区空间开发适宜性评价的关键技术问题。主要内容包括：总则、术语、基本规定、环境安全评价、区位基础评价、资源潜力评价、空间设计评价。

本标准由中国冶金建设协会负责管理，西安建筑科技大学编制课题组负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至西安建筑科技大学（地址：陕西省西安市碑林区雁塔路13号；邮编：710055）。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目 次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	3

4 环境安全评价	4

4.1 一般规定	4

4.2 污染危害性评价	4

4.3 生态适宜性评价	5

5 区位基础评价	6

5.1 一般规定	6

5.2 经济条件评价	6

5.3 交通条件评价	7

6 资源潜力评价	8

6.1 一般规定	8

6.2 人文资源评价	8

6.3 建筑资源评价	9

6.4 设施资源评价	9

7 空间设计评价	11

7.1 一般规定	11

7.2 空间适配性评价	11

7.3 空间灵活性评价	12

7.4 空间舒适度评价	12

8 适宜性综合评价	14

8.1 评价内容及程序	14

8.2 评价方法	14

本标准用词说明	18

引用标准名录	19

附：条文说明	21

Contents

1 General Provisions	1

2 Terms	2

3 Basic Requirements	3

4 Environmental safety assessment	4

4.1 General provisions	4

4.2 Pollution hazard assessment	4

4.3 Ecological suitability evaluation	5

5 Evaluation of location advantage	6

5.1 General provisions	6

5.2 Evaluation of economic conditions	6

5.3 Traffic condition evaluation	7

6 Evaluation of resource carrying capacity	8

6.1 General provisions	8

6.2 Evaluation of human resources	8

6.3 Evaluation of building resources	9

6.4 Evaluation of equipment and facilities resources	9

7 Evaluation of spatial design scheme	11

7.1 General provisions	11

7.2 Evaluation of spatial adaptability	11

7.3 Evaluation of spatial flexibility	12

7.4 Evaluation of space comfort	12

8 Evaluate suitability	14

8.1 Evaluation contents and procedures	14

8.2 Evaluation method	14

Explanation of Wording in This Standard	18

List of cited standards	19

Addition：Explanation of Provisions	21

# 1 总则

1.0.1  为贯彻国家技术经济政策，建设资源节约型社会，促进旧工业厂区空间的科学开发、合理布局、高效利用及均衡管理，实现区域协调和可持续发展，制定本标准。

1.0.2  旧工业厂区空间开发适宜性应遵循“合理保护、充分利用、协调发展、经济适用”的评价原则，充分发挥旧工业厂区空间再生利用基础条件的综合价值。

1.0.3  旧工业厂区空间开发适宜性评价除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术语

2.0.1  空间开发适宜性  suitability of space development scheme

旧工业厂区在环境安全、区位优势、资源潜力及空间设计方面，对再生模式定位是否适宜开发以及适宜开发的程度。

2.0.2  环境安全评价  assessment of plant environmental safety

根据现场调查与检测，分析旧工业厂区残留污染物的危害性与既有环境的生态性，对厂区环境安全状况综合评价的过程。

2.0.3  区位基础评价  assessment of plant regional advantages

根据再生模式定位，分析旧工业厂区所属区位对再生模式开发的支持程度，对厂区区位基础综合评价的过程。

2.0.4  资源潜力评价  assessment of plant resource potentiality

根据再生模式定位，分析旧工业厂区适于再生模式开发的既有资源总和，对厂区既有资源可利用性综合评价的过程。

2.0.5  空间设计评价  assessment of plant space design

根据再生模式定位与旧工业厂区实际，分析旧工业厂区空间设计的合理性，对功能布局系统性、空间组织高效性及区域空间协调性综合评价的过程。

# 3 基本规定

3.0.1  旧工业厂区空间开发适宜性评价应在项目立项决策之前有序开展。

3.0.2  旧工业厂区空间开发适宜性评价指标体系由环境安全、区位基础、资源潜力、空间设计4个分项组成，每个分项均为评分项。

3.0.3  旧工业厂区空间开发适宜性评价各单项指标应结合再生模式定位、厂区实际及空间设计方案，采用直接打分法给出分值。

3.0.4  旧工业厂区空间开发适宜性评价结果用分值表示，按总得分A确定评价结果。

3.0.5  旧工业厂区空间开发适宜性评价的总得分A按式（3.0.5）进行计算。

A=1 A1+2 A2+3 A3+4 A4                （3.0.5）

式中，A——旧工业厂区空间开发适宜性评价的总得分；

1、2、3、4——分项指标权重值，相应取值应符合表3.0.5的规定；

A1、A2、A3、A4——分项指标得分值。

表3.0.5 旧工业厂区空间开发适宜性评价指标权重

| 评价指标 | 环境 安全1 | 区位 基础2 | 资源 潜力3 | 空间 设计4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旧工业厂区再生利用项目 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |

# 4 环境安全评价

## 4.1 一般规定

4.1.1  环境安全评价应遵循安全第一、科学治理、绿色生态、经济合理的原则，包括对旧工业厂区地上及地下既有环境的综合评价。

4.1.2  环境安全评价内容应结合厂区既有环境状况综合制定，并应符合现行标准《旧工业建筑绿色再生技术标准》T/CMCA 4006的规定。

4.1.3  环境安全包括污染危害性和生态适宜性2个评价项目，总分值为100分。

4.1.4  环境安全评价结果分为四个等级，具体等级划分符合表4.1.4的规定。

表4.1.4 环境安全评价等级划分

| 等级 | 状况描述 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 安全 | [90，100] |
| 二级 | 比较安全 | [80，89] |
| 三级 | 基本安全 | [60，79] |
| 四级 | 不安全 | <60 |

## 4.2 污染危害性评价

4.2.1  污染危害性评价是对旧工业厂区内空气、土壤、水体的受污染程度及潜在危害性的综合评价，总分值为75分。

4.2.2  污染危害性评价结果分为四个等级，空气、土壤、水体污染危害性评价具体等级划分应符合表4.2.2的规定。

表4.2.2 污染危害性评价等级

| 等级 | 状况描述 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 轻微污染或无污染 | [22，25] |
| 二级 | 受污染较轻 | [18，21] |
| 三级 | 受污染较重，但治理成本可接受 | [15，17] |
| 四级 | 受污染严重，治理成本不可接受 | <15 |

4.2.3  空气污染危害性评价应注重有害气体浓度、烟尘颗粒大小及浓度等方面，并应明确空气污染源、危害性及污染治理成本，相关技术参数应符合现行标准《环境空气质量标准》GB3095的规定，评价分值为25分。

4.2.4  土壤污染危害性评价应注重土壤pH、含盐量、重金属含量及污染治理成本，相关技术参数应符合现行标准《建设用地土壤污染风险管控标准》GB36600的规定，评价分值为25分。

4.2.5  水体污染危害性评价应注重水体pH、浑浊度、重金属含量、有毒化学品含量、溶解氧含量及污染治理成本，相关技术参数应符合现行标准《地表水环境质量标准》GB3838的规定，评价分值为25分。

4.2.6  对于非常规性污染，应符合现行相关标准的规定，并根据污染实际状况，制定污染危害性专项评价方案。

## 4.3 生态适宜性评价

4.3.1  生态适宜性评价应以再生模式生态需求为核心，对旧工业厂区环境状况的可利用性进行综合评价，应从绿化适宜性、景观适宜性、环境承载力3个方面综合评价，总分值为25分。

4.3.2  绿化适宜性评价是对旧工业厂区绿化改造适宜程度的综合评价，应注重旧工业厂区的绿化覆盖面积与潜在绿化空间，评价分值为12分。

4.3.3  景观适宜性评价是对旧工业厂区既有绿色景观资源的综合评价，应注重旧工业厂区的植被、水体、地貌等景观元素，评价分值为8分。

4.3.4  环境承载力评价是结合再生模式运营的环境需求，对旧工业厂区空间支持度的综合评价，应注重旧工业厂区潜在的环境容量与生态性能，评价分值为5分。

# 5 区位基础评价

## 5.1 一般规定

5.1.1  区位基础评价应以区域发展规划与厂区再生模式为导向，并应统筹考虑旧工业厂区的经济条件与交通条件，对区位价值及开发优势进行综合评价。

5.1.2  区位基础评价应遵循目标导向、匹配适用、优势突出、客观综合的原则。

5.1.3  区位基础包括经济条件与交通条件2个评价项目，总分值为100分。

5.1.4  区位基础评价结果分为四个等级，具体等级划分符合表5.1.4的规定。

表5.1.4  区位基础评价等级划分

| 等级 | 状况描述 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 区位基础好 | [90，100] |
| 二级 | 区位基础较好 | [80，89] |
| 三级 | 区位基础一般 | [60，79] |
| 四级 | 区位基础差 | <60 |

## 5.2 经济条件评价

5.2.1  经济条件评价应以再生模式为核心，从政策导向、投资环境、资源优势、市场潜力4个方面综合评价，总分值为60分。

5.2.2  政策导向评价是对激励性、补偿性、规范性等相关政策支持力度的综合评价，评价分值为15分。

5.2.3  投资环境评价是对投资形式、来源、结构、风险等投资因素的综合评价，以综合反映投资环境对再生模式的有利程度，评价分值为15分。

5.2.4  资源优势评价是对区域原材料、技术、人力及战略定位等特色资源的综合评价，以综合反映区域资源对再生模式的支持程度，评价分值为15分。

5.2.5  市场潜力评价是对潜在消费群体、市场需求及发展前景等市场因素的综合评价，评价分值为15分。

## 5.3 交通条件评价

5.3.1  交通条件评价应以再生模式的可持续性为导向，从交通便捷性与基础设施便利性2个方面综合评价，总分值为40分。

5.3.2  交通便捷性评价是对旧工业厂区与城市交通网络联系程度的综合评价，应注重厂区周边的路网结构、道路等级及通行能力，评价分值为20分。

5.3.3  基础设施便利性评价是对旧工业厂区与公共服务基础设施通达程度的综合评价，应注重与周边基础设施的通行距离、方式、成本及可达性，评价分值为20分。

# 6 资源潜力评价

## 6.1 一般规定

6.1.1  资源潜力评价应客观反映旧工业厂区既有资源的可利用性，为再生模式开发提供客观可靠的决策依据。

6.1.2  资源潜力评价应遵循目标导向、科学利用、系统量测、经济适用的原则。

6.1.3  资源潜力包括人文资源、建筑资源、设施资源3个评价项目，总分值为100分。

6.1.4  资源潜力评价结果分为4个等级，具体等级划分符合表6.1.4的规定。

表6.1.4 资源潜力评价等级划分

| 等级 | 状况描述 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 资源潜力高 | [90，100] |
| 二级 | 资源潜力较高 | [80，89] |
| 三级 | 资源潜力一般 | [60，79] |
| 四级 | 资源潜力低 | ＜60 |

## 6.2 人文资源评价

6.2.1  人文资源评价是对旧工业厂区内既有历史记忆、人文精神、工匠精神等可利用性的综合评价，总分值为25分。

6.2.2  历史记忆评价是对旧工业厂区与制度、组织、发展、工艺、生产、典故等相关历史文化资源的综合评价，评价分值为10分。

6.2.3  人文精神评价是对旧工业厂区与信仰、理想、安全、奋进、幸福、审美等相关人文精神资源的综合评价，评价分值为10分。

6.2.4  工匠精神评价是对与敬业、精益、专注及创新等相关职业精神资源的综合评价，评价分值为5分。

## 6.3 建筑资源评价

6.3.1  建筑资源评价是对旧工业厂区既有建筑结构性能、平面布局、厂区风貌、建筑风格等可利用性的综合评价，总分值为40分。

6.3.2  既有建筑结构性能评定应符合现行标准的规定，并按现行团体标准《旧工业建筑再生利用技术标准》T/CMCA 4001执行，评定分值为16分。具体等级划分符合表6.3.2的规定。

表6.3.2 建筑结构性能评定等级

| 等级 | 分级标准 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 初步判断不影响整体可靠性和抗震性能 | 16分 |
| 二级 | 初步判断尚不显著影响整体可靠性和抗震性能 | 9分 |
| 三级 | 初步判断影响整体可靠性和抗震性能 | 3分 |
| 四级 | 初步判断严重影响整体可靠性和抗震性能 | 0分 |

6.3.3  平面布局评价是对建筑规模、厂区道路、公共场地及防火间距等组织联系特征的综合评价，评价分值为8分。

6.3.4  厂区风貌评价是对空间尺度、地形地貌、区域色彩等动态空间特征的综合评价，评价分值为8分。

6.3.5  建筑风格评价是对既有建筑的外观形态、比例尺度、艺术特征、文化内涵等美学特征的综合评价，评价分值为8分。

## 6.4 设施资源评价

6.4.1  设施资源评价是对旧工业厂区既有机械设备、消防、给排水、电气、采暖通风等既有设施可利用性的综合评价，总分值为35分。

6.4.2  机械设施评价是对旧工业厂区机械设施可利用性的综合评价，应注重机械设施的文化性、景观性及经济性，评价分值为15分。

6.4.3  消防设施评价是对旧工业厂区消防设施类型、数量及覆盖率等可利用性的综合评价，评价分值为5分。

6.4.4  给排水设施评价是对旧工业厂区给排水管道的材质、管径、性能及辅助设备等可利用性的综合评价，评价分值为5分。

6.4.5  电气设施评价是对旧工业厂区电气设施的电缆、发电机、变压器、开关柜等可利用性的综合评价，评价分值为5分。

6.4.6  采暖通风设施评价是对旧工业厂区采暖设施与通风设施可利用性的综合评价，评价分值为5分。

# 7 空间设计评价

## 7.1 一般规定

7.1.1  空间设计评价应以再生模式的运营需求为核心，以旧工业厂区空间现状为基础，以规划功能与空间特色为依据。

7.1.2  空间设计评价应遵循系统化、科学化、合理化的原则，统筹考虑空间、功能、适用性等方面，以综合评价空间设计的适用性。

7.1.3  空间设计评价包括空间适配性、灵活性、舒适性3个评价项目，总分值为100分。

7.1.4  空间设计评价结果分为四个等级，具体等级划分符合表7.1.4的规定。

表7.1.4 空间设计评价等级划分

| 等级 | 状况描述 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 合理适用 | [90,100] |
| 二级 | 较合理，适用性不足 | [80,89] |
| 三级 | 合理性一般，适用性较差 | [60,79] |
| 四级 | 合理性差 | <60 |

## 7.2 空间适配性评价

7.2.1  空间适配性评价是对园区规划设计与厂区空间现状适配程度的综合评价，包括园区规划适配性与建筑空间适配性2个方面，总分值为35分。

7.2.2  园区规划适配性评价是对园区整体规划、园区空间规划、交通空间规划适配程度的综合评价，评价分值为20分。

1  园区整体规划应与厂区区位、再生模式适配，并有利于形成整体优势、集聚效应和综合竞争力，评价分值为8分。

2  园区空间规划应与厂区空间、功能布局适配，应合理进行空间分区，形成协同互利的空间布局，评价分值为6分。

3  交通空间规划应充分利用既有交通资源，综合考虑项目建成后对周边交通网络的影响，并应有利于园区交通高效有序，评价分值为6分。

7.2.3  建筑空间适配性评价是对既有建筑内部空间、外部空间、立面形式适配程度的综合评价，评价分值为15分。

1  建筑内部空间设计应在符合建筑功能和结构抗震功能要求的基础上，最大程度利用原空间价值，评价分值为5分。

2  建筑外部空间设计应结合项目区域划分，设有联系建筑空间与自然环境的公共空间，并引入生态化的绿地景观，评价分值为5分。

3  建筑立面形式设计应与厂区风貌设计相协调，评价分值为5分。

## 7.3 空间灵活性评价

7.3.1  空间灵活性评价是对空间结构兼容性、可变性及逻辑性的综合评价，主要涉及园区规划、建筑空间、公共空间3个方面，总分值为25分。

7.3.2  园区规划灵活性评价应综合考虑再生模式对区域空间的功能需求，以形成结构合理、布局灵活的整体空间，评价分值为10分。

7.3.3  建筑空间灵活性评价应注重功能空间的逻辑关系与利用率，保证基本空间平面功能的多样性与合理性，评价分值为8分。

7.3.4  公共空间灵活性评价应确保室内外交通流线顺畅，并适度考虑项目发展的潜在空间需求，评价分值为7分。

## 7.4 空间舒适度评价

7.4.1  空间舒适度评价是对使用功能舒适度、物理环境舒适度2个方面的综合评价，总分值为40分。

7.4.2  使用功能舒适度评价包括对建筑空间舒适度和公共空间舒适度的综合评价，评价分值为16分。

1  建筑空间设计应充分考虑不同区域的功能差异，空间尺度比例合理化与多样化，且平面及整体布置应避免视线干扰，评价分值为10分。

2  公共空间设计应结合功能分区与自然条件，宜设有公共步行通道、公共活动空间、架空层等开放空间，评价分值为6分。

7.4.3  物理环境舒适度评价是对空间设计方案热环境、光环境、声环境以及空气质量的综合评价，评价分值为24分。

1  合理采用被动式措施降低供暖或空调能耗，评价分值为6分。

2  保证75％以上主要功能空间室内采光系数符合现行标准《建筑采光设计标准》GB/T 50033的规定；进深较大的室内或地下空间应结合实际进行采光设计，评价分值为6分。

3  建筑平面布局和空间功能应安排合理，能有效避免设备或相邻空间的噪声干扰以及外界噪声对室内的影响，评价分值为6分。

4  建筑的平面布局、空间组织、剖面设计和门窗设置，应有利于组织室内自然通风，且应符合现行标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定，评价分值为6分。

# 8 适宜性综合评价

## 8.1 评价内容及程序

8.1.1  综合评价包括分项适宜性评价和总体适宜性评价。

8.1.2  评价程序应符合图8.1.2的规定。

图8.1.2 旧工业厂区空间开发适宜性评价程序

## 8.2 评价方法

8.2.1  适宜性评价应由具备旧工业建筑再生利用技术经验的专家进行评价。

8.2.2  适宜性评价宜按表8.2.2的规定进行。评价时，采用两种得分方式，对照项目在相应的分值栏中给出分值。

1  “是否”回答型。分值为选择项，其中，评价为“是”时，得最高分，评价为“否”时，得0分。

2  具体评定型。分值为区间项，指标得分应依据满足单项内容的程度评定，满足程度越高分值越大。

表8.2.2 旧工业厂区空间开发适宜性评价标准

| 分项指标 |  | 单项指标 |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境安全A1 | 污染危害性 | 空气中有害气体的浓度、烟尘颗粒大小及浓度 |  | 0~25 |  |
|  |  | 土壤的pH、含盐量、重金属含量 |  | 0~25 |  |
|  |  | 水体pH、浑浊度、重金属含量、有毒化学品含量、溶解氧含量 |  | 0~25 |  |
|  | 生态适宜性 | 厂区绿化覆盖面积与潜在绿化空间 |  | 0~12 |  |
|  |  | 厂区既有绿色景观资源的可利用性 |  | 0~8 |  |
|  |  | 环境承载力对再生模式运营的支持度 |  | 0~5 |  |
|  | 得分小计 | 分值： 等级： |  |  |  |
|  |  | 等级划分：一级[90，100]、二级[80，89]、三级[60，79]、四级（<60） |  |  |  |
| 区位基础A2 | 经济条件 | 相关政策对再生模式开发的支持力度 |  | 0~15 |  |
|  |  | 投资环境对再生模式开发的有利程度 |  | 0~15 |  |
|  |  | 区域资源对再生模式开发的有利程度 |  | 0~15 |  |
|  |  | 市场潜力对再生模式运营的有利程度 |  | 0~15 |  |
|  | 交通条件 | 厂区与城市交通网络的联系程度 |  | 0~20 |  |
|  |  | 厂区与公共服务基础设施通达程度 |  | 0~20 |  |
|  | 得分小计 | 分值： 等级： |  |  |  |
|  |  | 等级划分：一级[90，100]、二级[80，89]、三级[60，79]、四级（<60） |  |  |  |
| 资源潜力A3 | 人文资源 | 历史文化资源的可利用性 |  | 0~10 |  |
|  |  | 人文精神资源的可利用性 |  | 0~10 |  |
|  |  | 职业（工匠）精神资源的可利用性 |  | 0~5 |  |
|  | 建筑资源 | 结构性能评定等级 |  | 0~16 |  |
|  |  | 平面布局对再生模式开发的有利程度 |  | 0~8 |  |
|  |  | 厂区风貌对再生模式开发的有利程度 |  | 0~8 |  |
|  |  | 建筑风格对再生模式开发的有利程度 |  | 0~8 |  |
|  | 设施资源 | 机械设备的可利用性 |  | 0~15 |  |
|  |  | 消防设施的可利用性 |  | 0~5 |  |
|  |  | 给排水设施的可利用性 |  | 0~5 |  |
|  |  | 电气设施的可利用性 |  | 0~5 |  |
|  |  | 采暖通风设施的可利用性 |  | 0~5 |  |
|  | 得分小计 | 分值： 等级： |  |  |  |
|  |  | 等级划分：一级[90，100]、二级[80，89]、三级[60，79]、四级（<60） |  |  |  |
| 空间设计A4 | 空间适配性 | 园区规划适配性 | 区域整体规划具有整体优势、集聚效应和综合竞争力 | 0~8 |  |
|  |  |  | 建筑空间与功能布局协同互利 | 0~6 |  |
|  |  |  | 区域交通是否高效有序 | 0~6 |  |
|  |  | 建筑空间适配性 | 建筑内部空间利用原空间程度 | 0~5 |  |
|  |  |  | 公共空间绿化合理 | 0~5 |  |
|  |  |  | 建筑立面形式设计应与厂区风貌设计相协调 | 0~5 |  |
|  | 空间灵活性 | 整体空间是否结构合理、布局灵活 |  | 0~10 |  |
|  |  | 基本空间平面功能是否多样与合理 |  | 0~8 |  |
|  |  | 室内外交通流线是否顺畅 |  | 0~7 |  |
|  | 空间舒适度 | 使用功能舒适度 | 建筑空间的舒适程度 | 0~10 |  |
|  |  |  | 公共空间的舒适程度 | 0~6 |  |
|  |  | 物理环境舒适度 | 是否有利于降低供暖或空调能耗 | 0~6 |  |
|  |  |  | 采光系数是否符合规定 | 0~6 |  |
|  |  |  | 厂区环境噪声是否符合规定 | 0~6 |  |
|  |  |  | 空间自然通风是否符合规定 | 0~6 |  |
|  | 得分小计 | 分值： 等级： |  |  |  |
|  |  | 等级划分：一级[90，100]、二级[80，89]、三级[60，79]、四级（<60） |  |  |  |

8.2.3  旧工业厂区空间开发适应性评价的总得分应按本标准式（3.0.5）进行计算，评分结果宜按表8.2.3的规定得出评价结论。

表8.2.3 旧工业厂区空间开发适宜性评价结论

| 项目 | 环境安全评价分值 | 总体评价分值 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旧工业厂区再生利用项目 | ≥80 | ≥80 | 适宜开发 |
|  | ≥60 | ≥80 | 治理后可开发 |
|  | ≥60 | ＜80 | 不适宜开发 |
|  | ＜60 | — | 不适宜开发 |

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《环境空气质量标准》GB3095

《地表水环境质量标准》GB3838

《建设用地土壤污染风险管控标准》GB36600

《公共建筑节能设计标准》GB 50189

《建筑采光设计标准》GB/T 50033

《污水再生利用工程设计规范》GB 50335

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

《城市轨道交通线网规划标准》GB/T 50546

《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878

《既有建筑绿色改造评价标准》GB/T 51141

《绿色生态城区评价标准》GB/T 51255

《既有住宅建筑功能改造技术规范》JGJ/T 390

《旧工业建筑再生利用规划设计标准》T/CMCA 2001

《旧工业建筑再生利用价值评定标准》T/CMCA 3004

《旧工业建筑再生利用技术标准》T/CMCA 4001

《旧工业建筑绿色再生技术标准》T/CMCA 4006

《绿色住区标准》T/CECS 377

《既有建筑绿色改造技术规程》T/CECS 465

《北京市公共建筑节能设计标准》DB 11/687

《武汉市绿色建筑设计基本规定》WJG 122