UDC

中国冶金建设协会发布

金属非金属地下矿山井巷工程施工

安全检查标准

Safety Inspection Standard for Construction of Metal & Non-metal Underground Mine

（征求意见稿）

金属非金属地下矿山井巷工程施工

安全检查标准

Safety Inspection Standard for Construction of Metal & Non-metal Underground Mine

（征求意见稿）

T/CMCA XXXX-20XX

T/CMCA XXXX-20XX

团体标准

团体标准

不定形耐磨防护材料应用技术规范

Technical specification for application of wear  resisting material（草稿）

不定形耐磨防护材料应用技术规范

Technical specification for application of wear  resisting material（草稿）

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX发布

团体标准

团体标准

P

前    言

为提升金属非金属矿山井巷工程施工企业安全管理水平，实现井巷工程施工的本质安全，根据中国冶金建设协会《关于印发2020年上半年工程建设团体标准制定计划的通知》（冶建协[2020]26号）文件安排，由中国华冶科工集团有限公司和辽宁科技大学会同有关单位共同制定了本标准。

本标准由中国冶金建设协会归口。

本标准主要起草单位、起草单位和主要起草人：

主要起草单位：中国华冶科工集团有限公司、辽宁科技大学

起  草 单 位：中国华冶科工集团有限公司、辽宁科技大学

主要起草人：

目    录

1  总 则	5

2  术语和定义	5

3  规范性引用文件	5

4  检查项目	7

4.1  安全管理基础工作	7

4.2  文明施工	9

4.3  应急救援	11

4.4  爆破作业	13

4.5  设备及工器具使用与管理	15

4.6  井下用电管理	17

4.7  平巷工程	21

4.8  斜井工程	23

4.9  斜坡道工程	28

4.10  竖井工程	31

4.11  竖井提升系统	34

4.12  天（溜）井工程施工	37

5  检查评定方法	40

6  检查评定等级	41

本标准用词说明	42

附录A 金属非金属地下矿山井巷工程施工安全检查评分汇总表	43

附录B 金属非金属地下矿山井巷工程施工分项安全检查评分表	44

Contents

1  General provisions	5

2  Terminology and definitions	5

3  Normative references	5

4  Inspection iterm	7

4.1  Basic safety management works	7

4.2  Civilization construction	9

4.3  Emergency rescue	11

4.4  Blasting operation	13

4.5  Use and management of equipment and tools	15

4.6  power management in underground	17

4.7  Lane project	21

4.8  Inclined shaft project	23

4.9  Ramp project	28

4.10  Shaft project	31

4.11  Shaft lifting system	34

4.12  construction of raise and orepass project	37

5  Method of inspection and evaluation	40

6  Grade of inspection and evaluation	41

Description Explanation of terms used in this standard	42

Appendix A  Summary table of construction safety inspection scores for metal and non-metal underground mines	42

Appendix B  Safety inspection score sheet for construction of metal and non-metal underground mine	43

1  总 则

1.1 为科学评价金属非金属地下矿山井巷工程施工安全生产，预防生产安全事故的发生，保障施工人员的安全和健康，提高施工管理水平，实现安全检查工作的标准化，特制定本标准。

1.2 本标准适用于金属非金属地下矿山井巷工程施工安全生产的检查评定。

1.3 金属非金属地下矿山井巷工程施工安全检查除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语和定义

2.1 主要检查项目

检查评定项目中，对施工人员生命、设备设施及环境安全起关键性作用的项目。

2.2 一般检查项目

检查评定项目中，除主要检查项目以外的其他项目。

3  规范性引用文件

GB16423 金属非金属矿山安全规程

GB6722 爆破安全规程

GBJ213 矿山井巷工程施工及验收规范

YB4407 冶金矿山井巷安装工程质量验收规范

GB 50641 有色金属矿山井巷安装工程施工规范

GB 14161 矿山安全标志

GB/T 15259 矿山安全术语

AQ 2013.2 金属非金属地下矿山通风技术规范 局部通风

AQ 2013.4 金属非金属地下矿山通风技术规范 通风管理

GB 7957 矿灯安全性能通用要求

GB 8159 矿用一氧化碳过滤式自救器

GB 17957 凿岩机械与气动工具安全要求

GBT 12761 天井钻机

GB 21009 矿用炮孔钻机安全要求

GB 25518 地下铲运机安全要求

GB 50275 风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范

AQ 2055 金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第1部分：固定式空气压缩机

AQ 2056 金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分：移动式空气压缩机

AQ 2029 金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范

GB 50070 矿山电力设计规范

GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB 50148 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器.互感器施工及验收规范

AQ/T 2073 金属非金属矿山在用高压开关设备电气安全检测检验规范

JGJ 46 施工现场临时用电安全技术规范

GB 50720 建设工程施工现场消防安全技术规范

JGJ 146 建筑施工现场环境与卫生标准

JGJT 188 施工现场临时建筑物技术规范

JGJ 59 建筑施工安全检查标准

JGJ 33 建筑机械使用安全技术规程

JGJ 160 施工现场机械设备检查技术规程

GB 21011 矿用人车安全要求

GB 16542 罐笼安全技术要求

AQ 2070 金属非金属地下矿山无轨运人车辆安全技术要求

MT/T 684 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范

GB 8918 重要用途钢丝绳

GB 20181 矿井提升机和矿用提升绞车安全要求

GB 20180 矿用辅助绞车安全要求

AQ 2020 金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检测

AQ 2019 金属非金属矿山竖井提升系统防坠器安全性能检测检验规范

AQ 2026 金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范

AQ 2022 金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范

AQ 2032 金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范

金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定【2015年修订】

民用爆炸物品安全管理条例

4  检查项目

4.1  安全管理基础工作

4.1.1 安全基础管理检查评定工作应符合国家现行有关安全生产的法律、法规、标准的相关规定。

4.1.2 安全基础管理检查评定主要检查项目应包括：安全生产责任制、领导带班下井制度、施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救援。

4.1.3安全基础管理检查评定的一般检查项目应包括：分包单位安全管理、持证上岗、生产安全事故处理、安全标志等。

4.1.4施工企业依据国家安全生产法的相关规定，健全安全生产管理体系，配齐专职、兼职安全员，并对安全生产责任目标进行层层分解，签订安全生产责任状，落实责任，并制定相应的保障措施。建立并实施以主要负责人为第一责任人的安全生产责任制和责任目标的考核制度，制定并落实各岗位安全技术操作规程，落实企业的安全生产责任和目标，定期对项目管理的各级人员进行考核。

4.1.5 企业应按照金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定，建立领导带班下井制度并严格落实与考核。

4.1.6 企业应建立健全施工组织设计、安全专项施工方案等指导施工技术与施工安全的方案措施论证与审批制度，明确其审批程序和批准权限，并认真落实。

4.1.7 各类工程在施工前应编制施工组织设计，施工组织设计应针对工程特点、施工工艺制定切实可行的安全技术措施，危险性较大的分部分项工程应按规定编制安全专项施工方案。超过一定规模危险性较大的分部分项工程，还应组织专家对专项施工方案进行充分论证。

4.1.8 企业应建立健全安全技术交底制度，由施工负责人在分派生产任务时，结合施工作业场所状况、特点、工序，对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底，明确施工危险因素、 施工方案、规范标准、操作规程和应急措施等，并留有各方签字确认的书面记录。

4.1.9 企业应建立健全安全生产（施工）检查制度，由单位主要负责人组织专职安全员及相关专业人员，定期对本单位的安全生产情况进行检查，并填写检查记录。对检查中发现的问题应立即进行整改。对无法立即整改的事故隐患应下达隐患整改通知单，定人、定时间、定措施进行整改。重大事故隐患整改后，应由相关部门组织复查。

4.1.10 企业应建立健全安全教育培训制度，安全教育培训应按相关规定做好记录，留存考核试卷。施工人员进场时应组织进行以国家安全法律法规、企业安全生产管理制度、施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程为主要内容的三级安全教育培训和考核。施工人员变换工种或施工采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应进行安全教育培训。施工管理人员、专职安全员每年度应进行安全教育培训和考核。各类外来人员需要进入施工现场前，应经过工地安全教育，并在施工现场人员的带领下方可进入施工现场。

4.1.11 企业应结合工程特点，进行重大危险源的辨识，制定专项应急救援预案，并对施工现场易发生重大安全事故的部位、环节进行监控。建立应急救援保障体系，设立应急救援组织，配备专职或者兼职应急救援人员并进行相应的培训，定期组织员工进行应急救援演练，并从通讯、物资与装备、交通运输、医疗救护、经费与技术等方面，配备必要应急救援器材和设备，确保应急救援工作能够有效实施。检查评定工作可参照本标准4.3节进行。

- 4.1.12 实施有工程分包的井巷工程建设项目，总包单位应对承揽分包工程的分包单位进行施工资质、安全生产许可证和相关人员安全生产资格的审查，对分包单位编制的承揽分包工程施工组织设计或安全专项施工方案进行审查。总包单位与分包单位签订分包合同时，应同时签订安全生产协议书，明确双方的安全责任、义务与安全目标。分包单位应按规定建立健全安全管理机构与安全生产管理制度，并配备专职和兼职安全员。

4.1.13 从事矿山井下采掘工程施工的项目经理、专职安全员和特种作业人员必须经行业主管部门培训考核合格，并取得了相应资格证书；持证上岗的各类人员还应定期参加行业主管部门组织的培训。

- 4.1.14 企业应依法为施工作业人员办理保险。发生安全生产事故时，企业应按国家相关规定及时报告，并按国家相关规定对生产安全事故进行应急处置、调查分析，制定防范措施。

4.1.15 企业应在施工现场入口处以及主要施工区域、危险部位等处，设置符合国家标准GB 14161规定的相应的安全警示标志牌，在施工现场应绘制或悬挂安全标志布置图、逃生通道图等，并应根据工程部位和现场设施的变化调整安全标志牌设置，同时还应在施工现场设置重大危险源公示牌，在重要设备机房、关键岗位等悬挂安全操作规程和安全措施等告知牌。

4.2  文明施工

4.2.1 文明施工主要检查项目应包括：支持性文件与文明施工管理、施工现场管理、现场防火、现场办公与生活场所管理等。

4.2.2 文明施工一般检查项目应包括：综合治理、公示标牌、生活设施、环境保护。

4.2.3 文明施工管理支持性文件检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）企业应建立健全文明施工管理制度和实施办法，成立文明施工管理机构，并经常检查、定期评比；

2）施工现场应设立文明施工责任区标示牌和安全文明标语，划定文明施工责任区，指定责任人负责检查监督责任区内的文明施工状况；

3）大门口处应设置公示标牌，主要内容应包括：工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图等；

4）施工现场应设立宣传栏、读报栏、黑板报，并定期更换内容。

2、一般检查项目

1）各种标牌应规范、整齐、统一，有专人负责；

2）施工图纸、施工措施、施工记录、检查记录等各种资料齐全，分类保管，查阅方便。

4.3.4文明施工现场管理检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）施工场地应采取封闭式管理，坚持出入登记；责任区划分明确；

2）场区内按施工总平面图的规划划分区域，设备、构件、大批量材料按计划进场，施工料具、材料堆放整齐有序，标识清晰；

3）现场施工道路平整宽阔人、车道要无积水、无污染、无杂物，雨后施工不受影响，现场排水通畅，路面必要处应硬化；

4）施工现场的设备、场地、物品经常维护，保持现场环境卫生、干净整齐、无垃圾、无污物、并保证设备运转正常；

5）施工用电、给排水、线（管）路符合施工组织设计平面布置图布设，夜间施工应有足够的照明。

2、一般检查项目

1）施工现场应做到“工完、料净、场地清”，对成品、半成品、安装设备、建筑物成品进行了有效保护；

2）场区统一设置安全网、标志、警语、做到整齐、美观有序

3）应制定并采取防粉尘、防噪音、防光污染等措施。

4.3.5文明施工现场防火检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）施工现场应建立消防安全管理制度、制定消防措施，并配备必要的专职或兼职消防人员；

2）施工现场临时用房和作业场所的防火设计应符合规范要求，消防通道、消防水源，并应符合规范要求。

2、一般检查项目

1）现场灭火器材可靠有效，布局配置符合规范要求；

2）有火灾危险的场所进行明火作业或气、电焊作业时，应履行动火审批手续，配备动火监护人员及必要的灭火器材。

4.3.6文明施工现场办公与生活场所检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）应建立治安保卫、消防安全、食堂卫生管理、职工宿舍管理度等方面的管理制度，并层层分解落实责任；

2）施工作业、材料存放区与办公、生活区功能划分清晰，并应采取相应的隔离措施；

3）设施布置符合相应规范标准和安全要求，宿舍统一安装照明线路，无私自接线照明。

2、一般检查项目

1）各种垃圾清理及时，无焚烧，环境卫生状况良好；

2）办公、生活区内物品摆放整齐有序，干净卫生。

4.3  应急救援

4.3.1 地下矿山井巷工程施工应急救援检查评定主要检查项目应包括：支持性文件、应急救援机构与设施、应急救援队伍、应急培训与演练等。

4.3.2 应急救援检查评定一般检查项目应包括：应急救援保障、应急救援工作档案记录等。

4.3.3应急救援支持性文件检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）施工企业应健全应急管理制度，制度符合《生产安全事故应急预案管理办法》的相关规定，并能在施工组织与管理中落实；

2）施工企业应按照《生产安全事故应急预案管理办法》和AQ/T9002的规定编制安全生产事故应急预案，并按照规定程序组织评审、备案、颁发和实施；

3）施工企业应根据施工工程变化及时修订应急管理制度和安全生产事故应急预案，确保制度和预案的有效性。

2、一般检查项目

1）应急管理制度、安全生产事故应急预案等各类档案资料保存完善，有专人负责；

2）应急管理制度、安全生产事故应急预案评审、备案和颁发记录与文件齐全，发放到位。

4.3.4应急救援机构与设施检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）施工企业应建立应急救援指挥机构和工作机构，配备专职人员开展应急管理工作，应急救援机构职责明确；

2）企业应建立应急救援的保障体系，从通讯、物资与装备、交通运输、医疗救护、经费与技术等方面确保应急救援工作能够有效实施；

3）井下紧急避险系统符合规定要求，有紧急撤离报警系统，保证正常运行；；

4）井下各巷道及交岔口应有清晰和具有反光功能的路标及避灾线路标识。

2、一般检查项目

1）井下紧急避险系统的设计材料齐全并能及时更新；

2）井下作业人员熟悉报警信号与避灾线路。

4.3.5应急救援队伍检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）施工企业应按照国家安全生产行业标准AQ1008等规定建立应急救护队，并配备必需的物资、装备、器材，实行军事化管理和训练。不具备建立救护队条件的施工单位，应组建兼职应急救援队伍，并与就近的矿山救护队签订救护协议；

2）矿山救护队（含兼职应急救援队）按规定配备必需的物资、装备、器材，并明确管理职责和制度，定期检查、维护；

2、一般检查项目

1）矿山救护队（含兼职应急救援队）依照计划进行训练；

2）应急救援保障体系的可靠性。

4.3.6应急培训与演练检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）施工企业应制定年度应急宣传教育工作计划和年度应急培训计划，普及生产安全事故预防和应急救援基本知识；

2）施工企业应按AQT9007的规定，编制应急演练规划、计划和方案，组织演练，并形成完整的档案资料。

2、一般检查项目

1）应急宣传教育工作计划和年度应急培训计划及其落实情况；

2）应急演练的档案资料。

4.4  爆破作业

4.4.1  爆破作业检查评定主要检查项目包括：支持性文件、作业环境、作业人员等。

4.4.2  爆破作业检查评定一般检查项目包括：安全标志、安全防护、记录台账、风险管控等。

4.4.3  爆破作业支持性文件检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）企业应依据国家标准GB6722、《民用爆炸物品安全管理条例》和属地公安部门的相关规定，建立健全企业内部的爆破器材发放、运输、领取、使用和退库管理制度；

2）由工程所在地民爆企业负责爆破作业的施工项目，双方应签有爆破作业协议，明晰各方在爆破作业全过程中的责、权与安全监管义务；

3）工程爆破应设计与编制爆破设计说明书，并按规定进行审核、审批，爆破设计说明书的内容应符合国家标准GB6722和GB16423的相关规定；

4）爆破设计说明书按规定在爆破前向所有作业人员进行安全技术交底，所有作业人员必须熟知爆破设计说明书，严格按照国家标准GB6722和爆破设计说明书进行作业。

2、一般检查项目

1）检查爆破安全管理制度、爆破作业委托协议、爆破设计文件与技术交底记录等文件是否齐全；

2）爆破器材发放、运输、领取、使用、退库记录齐全。

4.4.3  爆破作业环境检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）爆破器材发放、运输、领取、使用、退库应符合国家标准GB6722 、《民用爆炸物品安全管理条例》和GB16423的相关规定，严禁炸药与雷管同罐（桶）运输。爆破作业应严格按照爆破说明书进行，爆破时配有足够的爆破专业人员；

2）爆炸物品进入工作面之前应对现场进行清理，作业面周围50米范围内不得有任何机械设备及无关人员；

3）爆炸作业现场必须有醒目的警示标志，圈定警戒范围，并安排专人负责警戒；

4）现场爆炸器材必须由领用人保管并在作业视线之内，炸药、雷管分别入箱分开保存，临时存储箱必须加双锁；爆炸物品箱应放在顶板稳定、支护完整、无机械电气设备的地点，起爆时必须将爆炸物品箱放置于警戒线以外的安全地点，严禁乱扔乱放；

5）爆破员应严格按照爆破设计规定的装药量装药，不得随意增减药量，遇到堵孔、卡孔、药包掉入孔中要及时向班长反映，由班长或工程技术人员进行处理；

6）爆破作业中应严格执行“一炮三检”制度（即：装药前、装药后、爆破后检查）。起爆前爆破负责人要落实警戒范围、岗哨、警戒标志、信号等安全措施，起爆时做到统一指挥，逐岗核实警戒及人员撤离情况，待各方签字后方可起爆；起爆后，爆破负责人带领爆破员应按规定的安全时间对爆区进行全面认真的检查，确认作业现场炮烟浓度、顶板浮石、盲残炮等符合安全要求后，方可解除警戒。

2、一般检查项目

1）爆破作业技术人员应根据爆区地质结构、周围的环境条件确定安全措施、警戒范围、爆破时间和信号，并在爆破前向所有作业人员进行安全技术交底，交底记录齐全

2）爆破作业按规定设置了警戒岗哨、标志、信号等安全措施；

3）爆破作业的各种检查、确认记录齐全。

4.4.3  爆破作业作业人员检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）严格执行国家标准GB6722 、《民用爆炸物品安全管理条例》和GB16423的相关规定；

2）应严格按照作业规程进行打眼装药，严禁边打眼边装药，严禁边卸药边装药，严禁边联线边装药；

3）严禁携带（烟火、手机、钥匙等）违禁物品从事涉爆作业。

4）起爆器要由专人保管，随身携带，做到“不起爆，不连线”，起爆时一人操作，一人监督。

2、一般检查项目

1）所有涉爆作业人员均需做到持证上岗；

2）所有进入作业现场人员应按规定佩戴安全帽、着防静电服，正确使用劳动防护用品。

4.5  设备及工器具使用与管理

4.5.1  设备及工器具使用管理安全检查评定主要检查项目应包括：支持性文件、使用与维修保养、作业环境和设备及工器具管理等。

4.5.2  设备及工器具使用管理安全检查评定一般检查项目应包括：日常维护与检查与技术档案等。

4.5.3  设备及工器具使用管理支持性文件检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）企业应建立健全设备管理制度、设备维修保养制度、特种设备管理制度、设备报废制度以及设备安全技术操作规程；

2）企业应设立设备管理体系与组织机构，并配备设备管理人员；

3）使用符合设计或规定要求、质量合格的设备设施和工器具，特种设备应按照有关规定，委托具有专业资质的检测、检验机构进行定期检测、检验。

2  一般检查项目

1）设备技术档案齐全，维修保养记录齐全。

4.5.4 设备及工器具使用与维修保养安全检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）各类工程的凿岩工具应符合国家标准GB 17957、GB 21009和GBT12761的要求，风、水管、液压管及销子连接牢固可靠，设备润滑保养及时；

2）凿岩台车、撬毛台车、锚杆台车、铲运机或铲装机、混凝土喷射机或喷射台车的安全保护设施、装置应齐全、灵敏可靠，发动机转动部位护罩无破损、无缺失；

3）电动设备的电缆完好，严禁破损使用。燃油设备尾气净化排放应符合规范要求；

4）电机车、矿车、专用人车、材料车、斜井箕斗等有轨设备的轨轮转动灵活，连接可靠；

5）各种无轨车辆（台车）制动完好，制动距离符合相关规定，照明灯光完好，亮度符合要求，喇叭完好有效，各类安全保护设施与装置应齐全、灵敏可靠；

6）提升机、稳车、绞车等电机驱动设备，电动机与减速机以及减速机与设备连接的转动部位，通风机的进风端，应有设有保护罩；

7）空气压缩机、注浆机、水泵、搅拌机、车床、钻床、切割机与砂轮机等设备的转动与传动部分、切片与砂轮片安装应按相关规定设置保护设施；

8）与钢丝绳连接的各类设备设施（含提升容器），钢丝绳与设备设施的连接可靠，应符合国家标准GB 16423的相关规定。风机、压缩机、水泵、变压器、振动给矿机等有安装基础需要的设备设施，其基础及基础与设备的连接应符合国家标准GB50275的相关规定。

2 一般检查项目

1）设备完好率达到要求，无带“病”作业设备；

2）应使用符合设计或国家标准规定要求、质量合格的设备设施和工器具；

3）各种台车、机动车辆应根据需要配备有效灭火器；

4）设备运行、定期维护、维修、检查等记录完整。

4.5.5 设备及工器具使用作业环境安全检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）各类工程凿岩应采用湿式凿岩，严禁打干眼，多机同时工作时，应注意周围环境和相邻设备工作情况，避免相互干扰；

3）各类电动设备的橡套电缆应有专供接地用的芯线，接地芯不应兼作其他用途；

4）排水系统的设备设施选择、布置与安装应符合国家标准GB16423的相关规定；

5）通风系统的设备设施选择、布置与安装应符合国家标准GB16423和行业标准AQ 2013.4与AQ 2013.2的相关要求；

6）设备工作时应运作正常，无杂音、超温、绝缘老化等情况；各种开关、  保护、仪表应动作灵敏可靠，接触良好；

7）设备设施及工器具的防护设施、使用环境应符合相关规定和设备性能的要求；

8）特种设备的保护装置应符合相关要求。

2 一般检查项目

1）各类设备设施操作人员上岗前应经过相关操作培训，熟悉设备性能与操作规程，特种设备操作人员应持有效证件上岗；

2）矿山井下特种设备，应按要求取得矿用产品安全标志或相关安全使用证。

4.5.6 设备及工器具管理台账安全检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）设备的技术资料、图纸等齐全，符合档案管理要求；

2）建立设备设施管理台账，明确设备名称、规格型号、数量、生产厂家、生产日期等相关信息。

2 一般检查项目

1）应对设备设施按要求进行规范化、标准化管理；

2）设备设施管理台账完整，更新及时。

4.6  井下用电管理

4.6.1  井下用电管理安全检查评定主要检查项目应包括：支持性文件、设备及工器具、作业环境、作业人员、辅助设施和应急处置等。

4.6.2  井下用电管理安全检查评定一般检查项目应包括：现场标志标识、日常维护与检查、应急装备和物资配置等。

4.6.3  井下用电管理支持性文件检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）金属与非金属矿山地下工程施工应根据国家标准GB50070、GB50150和GB16423的相关规定，编制井下用电方案，用电方案按规定的程序进行了审核与审批，并进行了安全技术交底；

2）企业应设立井下用电安全管理组织机构，并配备用电管理人员；

3）企业应建立健全井下安全用电管理体系、井下用电管理制度和电工安全操作规程；

4）企业应建立电气设备设施危险源识别清单，相关从业人员熟悉作业存在的安全风险及应采取的控制措施。

2  一般检查项目

1）电气设备应设置明显的安全警示标识。

4.6.4 井下用电设备及工器具安全检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）井下供电系统中主变（配）电所的电源、高压电力网的配电电压、低压网络的配电电压符合国家标准GB50070和GB16423的相关规定；

2）井下各类用电设备设施及照明器具的电压等级应符合国家标准GB16423的相关要求；

3）变（配）电所硐室的结构、尺寸、安全距离与防水、防火均满足国家标准GB50070和GB16423的相关规定；

4）电气线路的规格、型号、长度、绝缘和耐压等应符合设计和规范要求，电缆敷设规范标准，并应固定牢靠，排列整齐，保护措施完整，电缆标志牌悬挂规范，标志牌注明电缆编号、用途、型号、电压等级及起止地点；

5）提升装置应根据国家标准GB50070和GB16423的相关规定，按其供电负荷等级设置供电方案与供电线路，并设置电气保护系统；

6）高压隔离开关、负荷开关及高压熔断器等的型号、规格应符合设计要求，安装位置正确，固定牢靠。电气试验调整应符合国家标准GB50150的规定；

7）控制、保护、信号箱（柜）的保护整定、操作程序及闭锁关系应符合设计要求：声、光信号应正确、清晰；

8）整流装置的保护、信号系统，必须按设计和产品技术文件进行调整和模拟试验，动作准确、可靠，声光信号清晰、正确；操作、保护及信号系统的工作均符合设计，动作准确、可靠，信号显示正确、清晰；

9）变阻器的安装符合国家标准GB50150的相关标准与要求，满足电气设备的使用要求；

10）电力变压器的交接试验、器身检查和安装应符合国家标准GB50150和GB50148的规定；

11）接地系统、保护接地、短路、断路及漏电保护等应符合国家标准GB16423、GB50150和GB50070的相关规定；

12）牵引网络、井下照明线路和灯具、光缆敷设、接续安装与终端安装的设计与安装应符合国家标准GB16423的相关规定；

13）竖井通讯电缆线路分设为两条通讯电缆，每一条通讯电缆的容量应能担负井下各通讯终端的通讯能力，井下信号应符合国家标准GB16423的相关规定。

2 一般检查项目

1）配电箱排线须排列整齐，绑扎成束，导线应留有适当长度，以便检修；

2）配电箱、开关箱均应标明其名称、用途，并作出分路标记；

3）竖井提升信号系统，应设有工作执行信号、提升中段（或装矿点）指示信号、提升种类信号、检修信号、事故信号，无联系电话时，应设联系询问信号；

4）事故紧急停车和采用箕斗提升物料时，井下各中段可直接向提升机司机发出信号；采用罐笼提升物料时，应经井口总信号工同意，井下各中段方可直接向提升机司机发出信号。

4.6.5 井下用电作业环境安全检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）配电室应靠近电源，并应设在无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质及无振动的地方；

2）配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱，实行分级配电。配电室和控制室应能自然通风，并应采取防止雨雪和动物出入措施；

3）配电箱及开关箱的箱体完好，接线正确，满足一机、一闸、一漏要求，各类保护装置齐全、动作灵敏可靠。箱内无异常声音、无异味；

4）所有配电箱门应配锁，配电箱和开关箱应由专人负责；配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好，不准使用破损、不合格的电器；

5）配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所，其防护等级必须与环境条件相适应，符合国家标准GB16423和GB50150的相关要求；

6）配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品。

2 一般检查项目

1）配电箱、开关箱必须防雨、防尘。配电箱、开关箱及其内部的电器、设施、保护接零等，符合国家标准GB16423和GB50150的相关要求；

2）配电箱应注明编号、责任单位、责任人和联系电话，箱内张贴配电线路图、巡检记录。

4.6.6 井下用电作业人员安全检查评定应符合下列规定：

1 主要检查项目

1）严格遵守国家GB16423的相关规定、企业安全生产制度和操作规程；

2）电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作。其他用电人员必须通过相关安全教育培训，考核合格后方可上岗工作；

3）作业电工应配备绝缘工作鞋、绝缘手套，作业时应按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品；

4）操作人员使用电气设备前应按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并应检查电气装置和保护设施，严紧设备带“缺陷”运转；

5）配电箱、开关箱应定期进行检查和维修，维修检查前，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作"停电标志牌，严禁带电作业；

6）配电箱、开关箱应由专业电工每月进行一次检查和维修。

2 一般检查项目

1）安全帽、手套、工作服等已配发并正确穿戴；

2）电气设备设施检查、维修和操作时，必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套和使用电工绝缘工具，并应做好检查、维修工作记录。

4.6.7井下用电辅助设施安全检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）监测监控系统的安装、检修与维护应符合现行行业标准AQ2032的规定。

2）监测监控中心设备应有可靠的防雷和接地保护装置；井下分站安装环境符合相关要求；主机和分站的备用电源应能保证连续工作2h以上；

3）井下装卸矿点、井口及各中段马头门等处，宜设电视监控系统；

4）监控系统应具有实时存储功能，并保持系统数据、用户设置信息、操作日志的原始完整性和实时性，系统断电或关机后，应保持至少7d不丢失，重新通电后应恢复失电或关机前的状态。

2 一般检查项目

1）录像设备宜具有记录和回放功能，在所有视（音）频通道处于满负荷记录的状态下，进行检索及回放操作时，应均能正常运行，且不丟帧；

2）监控系统宜具有与音频同步记录及双向对讲功能，宜具有显示和录像画面叠加时间、文字等功能。

4.6.8 矿山井下安全用电应急处置检查评定除应符合本标准4.3节的相关规定外，还应符合下列规定

1 主要检查项目

1）制定并公布井下触电事故现场应急处置方案和电气设备火灾现场应急处置方案；

2）相关人员熟悉井下用电安全风险及应采取的防范控制措施；

3）配备安全事故处置卡片或告知卡等，并标注有撤离路线与报警电话。

2 一般检查项目

1）相关人员应携带个人照明灯具和有效合格的自救器；

2）应急装备、物资配备符合应急处置方案要求。

4.7  平巷工程

4.7.1 平巷工程检查评定主要检查项目应包括：支持性文件、作业环境、作业人员、辅助设施、应急处置等。

4.7.2 平巷工程检查评定一般检查项目应包括：现场标志标识、应急装备配备等。

4.7.3平巷工程施工支持性文件检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）平巷工程施工应按照国家GB16423和GBJ213的相关规定,编制有专项施工方案；有突水危险的平巷工程施工前，应编制探放水作业方案，并制定相应的防突水措施，专项施工方案或探放水方案按照规定程序进行了审核、审批和技术交底；

2）能够根据工程施工条件的变化，及时对专项施工方案或探放水作业方案进行修订，修订后的方案按照规定程序进行了审核、审批和技术交底；

3）平巷工程施工应有相应的安全生产管理制度、班前班后会议制度和各工种安全技术操作规程等。

2 一般检查项目

1）班前班后会上能够在布置总结工作的同时，布置与总结安全工作；

2）交接班记录及安全检查记录等应完整。

4.7.4平巷工程施工作业环境检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）施工作业区域满足作业安全需要，无浮石、活石，无塌方冒落危险，及时支护破碎围岩，有毒有害气体不超标；

2）作业现场的照明亮度、通风条件满足施工要求，工作面无积水；

3）作业区域工器具、材料应有序摆放；

2 一般检查项目

1）作业现场应按照规范要求悬挂安全警示、标识；

2）认真落实洒水降尘措施，并定期对巷道壁的粉尘进行清洗；

3）施工现场文明施工达到标准要求。

4.7.5平巷工程施工作业人员检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）作业人员能严格执行国家GB16423的相关规定和岗位操作规程，持证上岗符合相关规定要求；

2）作业人员作业过程中无“三违”现象，做到“四不伤害”；

2 一般检查项目

1）作业人员应正确配带和穿戴劳动防护用品，按规定携带照明工具；

2）作业有监护要求时有监护人员。

4.7.6平巷工程施工辅助设施检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）作业现场和溜井等危险场所无人作业时必须进行防护；

2）作业平台应架设牢靠，铺设严密；

3）局扇能力满足通风要求；

2 一般检查项目

1）各种设施日常维护应符合规范要求；

2）风、水、管线挂设规范标准，风筒无破损。

4.7.7平巷工程施工应急处置检查评定除应符合本标准4.3节的相关规定外，还应符合下列规定

1 主要检查项目

1）企业应编制有《安全生产事故现场处置方案》；

2）作业人员应熟知发生事故后自救、报警等知识和程序。

2 一般检查项目

1）应急救援物资应有效、齐全，有检查、更换记录；

2）施工作业现场应配备通讯电话。

4.8  斜井工程

4.8.1  斜井工程施工安全检查评定主要检查项目应包括：支持性文件、提升设备设施、作业环境、作业人员、辅助设施、应急处置。

4.8.2  斜井工程施工安全检查一般检查项目应包括：安全标识、记录台帐、应急装备配备等。

4.8.3  斜井施工支持性文件安全检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）斜井施工应根据国家GB16423的相关要求编制相应的安全生产管理制度、班前班后会议制度和各工种安全技术操作规程等；

2）斜井施工应按照国家GBJ213的相关规定，针对斜井工程的具体特点编制施工组织设计（方案）和安全专项方案，并按照规定程序进行审核、审批和安全技术交底，施工组织设计（方案）和安全专项方案能够得到有效落实；

3）应根据斜井工程的水文地质条件，当涌水量较大时，应编制防治水作业方案，并制定相应的防治水措施，防治水作业方案按照规定程序进行了审核、审批和技术交底；

4）当斜井穿越复杂特殊地层，在流砂、淤泥、沙砾等不稳固的含水层及围岩破碎带等不良地质地段中施工，或进行工程支护时，应编制专项施工方案，制订相应的安全技术措施，专项施工方案按照规定程序进行了审核、审批和技术交底；

5）应能够根据工程施工条件的变化，及时对施工组织设计（方案）、安全专项方案、专项施工方案或防治水作业方案进行修订，修订后的方案应按照规定程序进行审核、审批和技术交底

6）安全标识牌的设计制作与图形选用应符合《矿山安全标志》（GB 14161）的相关规定，标识牌应保持洁净、完好无破损，整齐有序地悬挂在与安全提示有关的明显、醒目位置。

2  一般检查项目

1）各种安全标识、标语能按需要和标准挂设整齐；

2）班组施工前应召开班前班后会，在布置总结工作的同时布置与总结安全工作，并填写班前会记录和安全确认记录；

3）施工过程中应有毒有害气体检测、设备点检、顶帮浮石检撬等相关安全记录；

4）安全施工档案健全并按要求进行管理，交接班、安全检查等记录完整

5）应定期进行施工安全检查，记录齐全，安全隐患整改落实到位。

4.8.4 斜井施工提升设备设施安全检查评定除应符合本标准4.5节的相关规定外，还应符合下列规定

1 主要检查项目

1）斜井提升设备、提升容器、提升钢丝绳、运输设备及其附属设施选择与运行应符合斜井施工的要求，并满足国家GB16423、GB 21011和GBJ213标准的相关规定;

2）斜井提升设备、提升容器、提升钢丝绳的安全检测检验应能符合行业标准AQ2020、AQ2026、AQ 2022和国家标准GB8918、GB 20181的相关要求，满足国家标准GB16423的相关规定，并留有检测检验记录；

3）斜井运输应有专人负责管理，专用人车运送人员时，乘车人员按指定地点上下车，上车后应关好车门，挂好车链。无人员蹬钩上下，无人员在运输道上行走；专用人车不应人货混合串车提升；

4）斜井矿车提升时，应按国家标准GB16423的相关规定，在井口应设与提升机连锁的阻车器，在井口、上部和中间车场设常闭式阻车器或挡车栏，在井筒中应设常闭式防跑车装置，并定期进行检查维护，保持完好。斜井掘进时，应在井口下20m内及掘进工作面上方30m内，应分别设置保险杠，并设专人看管；

5）斜井矿车组各矿车之间、运送人员的专用列车的各节车厢之间，除连接装置外，还应附挂保险链（或保险绳）。连接装置和保险链（或保险绳）应经常检查，定期更换，并留有更换记录；

6）斜井人车应设有可靠的防跑车坠车装置和可靠的断绳保险器，每节车厢的断绳保险器应相互连结。斜井人车应按GB 21011标准的相关规定进行各种试验且试验记录齐全；

7）斜井施工时，每台提升机均应有独立的、声光兼备的信号系统，信号应清晰、易辨。信号系统的接地、电源符合GB16423的相关规定；多水平提升时，各水平车场应设置独立的信号装置，发出的提升信号必须经过井口信号工转发，严禁井下与提升机房直接联系；运送人员的斜井人车，必须装设可在运行途中向提升机司机发送紧急信号的装置；

8）斜井提升宜安装电视监控系统，井口信号房与提升机房、井下信号房之间应设置直通电话。

2 一般检查项目

1）斜井人车系统、提升钢丝绳、常闭式防跑车装置的各种检查、试验、检测记录齐全，试验、检测周期符合要求，检查维护记录齐全；

2）定期进行斜井提升装置、提升容器、运输设备及其附属设施运行的安全可靠性检查、维护、保养与更换。

4.8.5 斜井施工作业环境安全检查评定应符合下列规定

1  主要检查项目

1）斜井施工建立了可靠有效的机械通风系统，通风机有完善的保护装置，通风系统的布置与风量符合GB16423、AQ 2013.4和AQ 2013.2的相关要求，有指定人员管理、维护；

2） 进入斜井的空气不得受有毒、有害物质的污染，排出的污风及主要通风机产生的噪声不得对矿区环境造成危害，作业地点气象条件应符合规定；

3）作业人员进入工作面前，必须先启动通风设备，待空气质量满足作业要求后，人员方可进入。工作面有人作业时，局扇应连续运转；

4）停止作业并已撤出通风设备而又无贯穿风流通风的工作面和独头巷道，应设置栅栏和警示标志，防止人员进入。如需要进入，应进行通风和分析空气成分，确认安全后方可进入；

5）作业前应严格进行“敲帮问顶”，巷道顶帮严禁存在浮石，检撬顶帮浮石必须两人同时进行，一人检撬、一人照明监护；

6）斜井应设人行道或躲避硐室，人行道或躲避硐室的有效净高和有效宽度应符合国家GB16423的要求，人行道或躲避硐室应有明显的标志，并保持畅通、无障碍物；

7）斜井井口应设置门禁系统，防止无关人员进入。地表斜井井口设计应符合规范要求，井口排水系统要符合防汛要求；井口临近边坡应按规范要求进行防护；

8）斜井轨道铺设应符合国家标准GBJ213和行业标准YB 4407的相关规定；

9）井下所有作业地点、安全通道和人行道，都应有照明，照明线路、电源、灯具及电压等级应符合GB16423的相关规定，并满足各场所的照明要求；

10）斜井排水能力满足施工要求，定期清理水沟，保持排水畅通，工作面无积水。

2 一般检查项目

1）定期进行凿井设备设施及供电、供水、供风和通风系统的安全检查和维护，检查记录完整；

2）斜井内管路、风筒、电缆等架设规范，并能避免车碰和炮崩，固定间距符合设计要求；电缆应挂牌标明负荷及使用地点；

3）工作面准备有长短不一的金属撬棍，并能及时检撬顶帮浮石；

4）施工所用材料（含支护材料）必须符合要求；

5）各种检查记录齐全。

4.8.5 斜井施工作业人员安全检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）严格遵守国家GB16423和GBJ213的相关规定、企业安全生产制度和操作规程；

2）应按规定进行安全培训教育，并考核合格。特种作业人员应按要求持证上岗；

3）作业前应对作业人员进行安全技术交底，并将安全风险及所采取的控制措施告知相关从业人员；

4）工作前按相关要求佩戴好符合国家或行业标准的劳动保护用品。

2 一般检查项目

1）应对个体防护用品进行维护、保养；

2）应照配发完好的明灯具、气体检测仪、自救器防护用品。

4.8.7斜井施工辅助设施安全检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）井下有坑洞、集水坑、蓄水池、废旧巷道等，应设置硬质防护；硬质防护应按相关标准、规范执行，并设置安全警示标识及警示灯；

2）斜井井口应设值班室，并配备值班人员，建立相关管理制度、岗位职责，并上墙公布；

3）地表斜井井口施工现场道路应畅通，路面应平整坚实，应有防止扬尘、防止泥浆、污水、废水污染环境的措施，施工现场应设置封闭围挡，围挡高度应符合相关要求；

4）井下设有作业平台时，作业平台应采用钢质材料搭设稳固可靠，平台面要铺满绑牢，作业平台应设置安全护栏，护栏高度符合施工方案设计要求。

4.8.6斜井施工应急处置检查评定除应符合本标准4.3节的相关规定外，还应符合下列规定

1 主要检查项目

1）根据本单位组织管理体系、生产规模、危险源的性质以及可能发生的事故类型，制订并公布《斜井施工生产事故现场处置方案》；人员携带应急处置卡，普及生产安全事故预防和应急处置基本知识；

2）施工企业应按AQT9007的规定，结合GBJ213的相关内容，针对斜井施工特点，组织进行相关内容应急处置演练，并形成完整的档案资料。

2、一般检查项目

1）提升机房应按规定应设置消防器材，齐全有效，符合国家标准GB50720的相关要求；

2）应急救援器材及救援物资、装备配置齐全、满足需要，并保持有效。

4.9  斜坡道工程

4.9.1  斜坡道工程安全检查评定主要检查项目应包括：支持性文件、通风设施、作业环境、作业人员、辅助设施、应急处置。

4.9.2  斜坡道工程安全检查一般检查项目应包括：安全标识、记录台帐、应急装备配备等。

4.9.3  斜坡道施工支持性文件安全检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）斜坡道施工应根据国家GB16423的相关要求编制相应的安全生产管理制度、班前班后会议制度和各工种安全技术操作规程等；

2）斜坡道施工应按照国家GBJ213的相关要求编制施工组织设计（方案）和安全专项方案，并按照规定程序进行审核、审批和安全技术交底，施工组织设计（方案）能够得到有效落实；

3）应根据斜坡道工程的水文地质条件，当涌水量较大时，应编制防治水作业方案，并制定相应的防治水措施，防治水作业方案按照规定程序进行了审核、审批和技术交底；

4）当斜坡道穿越复杂特殊地层，在流砂、淤泥、沙砾等不稳固的含水层及围岩破碎带等不良地质地段中施工，或进行工程支护时，应编制专项施工方案，制订相应的安全技术措施，专项施工方案按照规定程序进行了审核、审批和技术交底；

5）能够根据工程施工条件的变化，及时对施工组织设计（方案）、专项施工方案或防治水作业方案进行修订，修订后的方案应按照规定程序进行审核、审批和技术交底；

6）安全标识牌的设计制作与图形选用应符合《矿山安全标志》（GB 14161）的相关规定，标识牌应保持洁净、完好无破损，整齐有序地悬挂在与安全提示有关的明显、醒目位置。

2  一般检查项目

1）各种安全标识、标语能按需要和标准挂设整齐；

2）班前班后会上能够在布置总结工作的同时，布置与总结安全工作；

3）施工过程中应有毒有害气体检测、设备点检、顶帮浮石检撬等相关安全记录；

4）安全施工档案健全并按要求进行管理，交接班、安全检查等记录完整。

4.9.4 斜坡道施工作业环境安全检查评定应符合下列规定

1  主要检查项目

1）斜坡道施工建立了可靠有效的机械通风系统，通风机应有完善的保护装置，通风系统的布置与风量符合GB16423、AQ 2013.4和AQ 2013.2的相关要求，有指定人员管理、维护；

2） 进入斜坡道的空气不得受有毒、有害物质的污染，排出的污风及主要通风机产生的噪声不得对矿区环境造成危害，作业地点气象条件应符合规定；

3）作业人员进入独头工作面前，必须启动局部通风设备，待空气质量满足作业要求后，人员方可进入；独头工作面有人作业时，局扇应连续运转；

4）停止作业并已撤出通风设备而又无贯穿风流通风的工作面和独头巷道，应设置栅栏和警示标志，防止人员进入。如需要进入，应进行通风和分析空气成分，确认安全后方可进入；

5）作业前应严格进行“敲帮问顶”，巷道顶帮严禁存在浮石，检撬顶帮浮石必须两人同时进行，一人检撬、一人照明监护；

6）斜坡道应设人行道或躲避硐室，人行道或躲避硐室的有效净高和有效宽度应符合国家GB16423的要求，人行道或躲避硐室应有明显的标志，并保持畅通、无障碍物；

7）硐口设置门禁系统，防止无关人员、车辆进入。地表斜坡道硐口设计应符合规范要求，硐口排水系统要符合防汛要求；硐口临近边坡应按规范要求进行防护；

8）信号电源电压应符合GB16423的相关规定，电源应独立、可靠，并有电源指示灯，信号系统应简单、可靠，声、光兼备，信号线不应兼作他用；

9）井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的人行道，都应有照明，固定式与移动式照明线路、电源、灯具及电压等级应符合GB16423的相关规定，并满足各场所的照明要求；

10）斜坡道排水能力满足施工要求，定期清理水沟，保持排水畅通，工作面无积水。

2 一般检查项目

1）定期进行凿井设备设施及供电、供水、供风和通风系统的安全检查和维护，检查记录完整；

2）斜坡道内管路、风筒、电缆等架设规范，并能避免车碰和炮崩，固定间距符合设计要求；电缆应挂牌标明负荷及使用地点；

3）工作面准备有长短不一的金属撬棍，并能及时检撬顶帮浮石；

4）施工所用材料（含支护材料）必须符合要求；

5）各种检查记录齐全。

4.9.5 斜坡道施工作业人员安全检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）严格遵守国家GB16423和GBJ213的相关规定、企业安全生产制度和操作规程；

2）应按规定进行安全培训教育，并考核合格。特种作业人员应按要求持证上岗；

3）作业前应对作业人员进行安全技术交底，并将安全风险及所采取的控制措施告知相关从业人员；

4）工作前按相关要求佩戴好符合国家或行业标准的劳动保护用品。

2 一般检查项目

1）应对个体防护用品进行维护、保养；

2）应照配发完好的明灯具、气体检测仪、自救器防护用品。

4.9.7斜坡道施工辅助设施安全检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）井下有坑洞、集水坑、蓄水池、废旧巷道等，应设置硬质防护；硬质防护应按相关标准、规范执行，并设置安全警示标识及警示灯；

2）硐口应设置值班室，并配备值班人员，建立相关管理制度、岗位职责，并上墙公布；

3）地表硐口施工现场道路应畅通，路面应平整坚实，应有防止扬尘、防止泥浆、污水、废水污染环境的措施，施工现场应设置封闭围挡，围挡高度应符合相关要求；

4）井下设有作业平台时，作业平台应采用钢质材料搭设稳固可靠，平台面要铺满绑牢，作业平台应设置安全护栏，护栏高度符合施工方案设计要求。

4.9.6斜坡道施工应急处置检查评定除应符合本标准4.3节的相关规定外，还应符合下列规定

1 主要检查项目

1）根据本单位组织管理体系、生产规模、危险源的性质以及可能发生的事故类型，制订并公布《斜坡道施工生产事故现场处置方案》；人员携带应急处置卡，普及生产安全事故预防和应急处置基本知识；

2）施工企业应按AQT9007的规定，结合GBJ213的相关内容，针对斜坡道施工特点，组织进行相关内容应急处置演练，并形成完整的档案资料。

2、一般检查项目

1）施工现场按规定应设置消防器材，齐全有效，符合国家标准GB50720的相关要求；

2）应急救援器材及救援物资、装备配置齐全、满足需要，并保持有效。

4.10  竖井工程

4.10.1  竖井工程施工安全检查评定主要检查项目应包括：支持性文件、作业环境、作业人员、辅助设施、应急处置等。

4.10.2  竖井工程施工安全检查评定一般检查项目应包括：安全标识、记录台帐、应急装备配备等。

4.10.3  竖井施工支持性文件检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）竖井施工应根据国家GB16423的相关要求编制相应的安全生产管理制度、班前班后会议制度和各工种安全技术操作规程等；

2）竖井施工应按照国家GBJ213的相关要求编制施工组织设计，并按照规定程序进行审核、审批和安全技术交底；

3）应根据竖井工程的水文地质条件，当涌水量较大时，应编制防治水作业方案，并制定相应的防治水措施，防治水作业方案按照规定程序进行了审核、审批和技术交底；

4）当竖井穿越复杂特殊地层，在流砂、淤泥、沙砾等不稳固的含水层及围岩破碎带等不良地质地段中施工时，应编制专项施工方案，制订相应的安全技术措施，专项施工方案按照规定程序进行了审核、审批和技术交底；

5）能够根据工程施工条件的变化，及时对施工组织设计、专项施工方案或探放水作业方案进行修订，修订后的方案应按照规定程序进行审核、审批和技术交底。

2  一般检查项目

1）各种安全标识、标语能按需要标准挂设整齐；

2）班前班后会上能够在布置总结工作的同时，布置与总结安全工作；

3）建立健全安全施工档案并按要求进行管理，交接班、安全检查等记录应完整。

4.10.4 竖井施工作业环境安全检查评定应符合下列规定

1  主要检查项目

1）井口标高满足设计要求，井口应有防降水和防地表水的措施；

2） 井架及其各平台上不得有能够坠落的物体；翻矸期间，井架周围不得有人员逗留；

3）应及时检查和清除封口盘、测量平台以及吊盘、中心回转抓岩机、模板等设备设施上的石块以及井帮浮石，尤其是各盘面下方结构梁上的结石，要及时清理；

4）竖井施工应使用低噪声通风机，风筒悬吊牢靠，工作面供风量应符合设计要求。井下有人作业时应连续供风；

5）井口房、放置设备设施的建筑物和构筑物以及有火灾危险处设计防火和灭火器材配置应符合国家GB50720的相关规定要求；

6）竖井提升容器升降时，井筒工作面作业人员应离开工作面提升容器落点影响区域；

4）施工中应坚持井筒涌水量观测，有疑必探。治水应有方案设计或措施，排水工作应符合国家GBJ213的规定要求；

5）工作面照明符合要求；

6）应制定有长材以及凿岩设备（伞钻）的下放、就位及提升方案，并进行交底；

7）应采取湿式凿岩，冻结段凿岩应有捕尘措施。多机同时工作时，应注意周围环境和相邻设备工作情况，避免相互干扰；

8）应执行一班三检制度，发现问题应及时处理或采取相应措施。

2 一般检查项目

1）定期进行凿井设备设施及供电、供水、供风和通风系统的安全检查和维护，检查记录完整；

2）井内设施的悬挂与吊挂应竖直、牢固，固定间距符合设计要求；电缆应挂牌标明负荷及使用地点；

3）水泵安装应有安装措施、验收调试记录并符合标准要求；

4）各种检查记录齐全。

4.10.5 竖井施工作业人员安全检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）严格遵守国家GB16423和GBJ213的相关规定、企业安全生产制度和操作规程；

2）应按规定进行安全培训教育，并考核合格。特种作业人员应按要求持证上岗；

3）作业前应对作业人员进行安全技术交底，并将安全风险及所采取的控制措施告知相关从业人员；

4）工作前按相关要求佩戴好符合国家或行业标准的劳动保护用品；

5）乘坐吊桶、高处作业应正确佩戴和使用安全带；

6）操作设备应严格按照技术说明书及操作规程进行。

2 一般检查项目

1）应对个体防护用品进行维护、保养；

2）应照配发完好的明灯具、气体检测仪、自救器防护用品；

3）各种安全检查记录、安全技术交底记录齐全。

4.10.6 竖井施工辅助设施安全检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）天轮平台四周应设置符合规定的围栏；

2）凿井井架、翻矸平台及翻矸设施应符合设计和使用要求；

3）封口盘安装及井盖门护栏应符合设计和规定要求；

4）风筒口、钢丝绳及电缆孔、测量平台等各临边、孔口应按规定设置盖门或围栏；

5）应按规定设置信号和通信系统；

6）应按规定设置安全梯；

7）应采用双层吊盘作业，吊盘周围应安设防护栏杆，移动吊盘时应符合相关规定。

2 一般检查项目

1）地表稳车群及其配电区域应按规定设置防护栏；

2）马头门临时平台应设置可靠的上下人员简易平台、行人梯和护栏；

3）进出吊桶应有行人爬梯。

4.10.7竖井施工应急处置检查评定除应符合本标准4.3节的相关规定外，还应符合下列规定

1 主要检查项目

1）应制订并公布《竖井施工生产事故现场处置方案》；人员携带应急处置卡，普及生产安全事故预防和应急处置基本知识；

2）施工企业应按AQT9007的规定，结合GBJ213的相关内容，针对竖井施工特点，组织进行相关内容应急处置演练，并形成完整的档案资料。

2、一般检查项目

1）应急处置物资配备齐全，满足需要。

4.11  竖井提升系统

4.11.1  竖井提升系统安全检查评定主要检查项目包括：支持性文件、设备及工器具、作业环境、作业人员、辅助设施、应急处置。

4.11.2竖井提升系统安全检查评定一般检查项目包括：现场标志标识、设备保养与维护、天轮及其附属设施、技术资料等。

4.11.3竖井提升系统支持性文件安全检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）竖井提升系统安装应按照国家标准GB16423的要求编制专项施工方案，按规定进行审核与审批，并进行技术交底；

2）提升机安装应符合国家标准GBJ213和YB4407的有关要求，并履行验收程序，验收表格应由相关责任人签字确认；

3）应根据国家标准GB16423的相关要求编制提升机安全技术操作规程，竖井施工还应编制稳车安全技术操作规程；

4）提升机或稳车的设备信息应符合相关要求，提升或悬吊能力满足施工要求和国家标准GB16423和GBJ213的规定。

2 一般检查项目

1）现场应设置明显的警示标识；

2）设备安全色应符合规定要求。

4.11.4  竖井提升系统设备及工器具安全检查评定除应符合本标准4.5节的相关规定外，还应符合下列规定

1 主要检查项目

1）提升设备设施（含凿井设备设施）的选型与使用应符合国家标准GB16423的相关规定，满足提升和悬吊的需要；

2）提升机的制动、机械传动、润滑和电气控制系统应符合国家标准GB 20181的有关规定；

3）提升机的拖动、控制和安全保护系统应符合国家标准GB20181和 GB50150有关规定和安全要求；

4）提升机的观测和操作系统符合有关规定；

5）提升钢丝绳使用应符合国家标准GB16423和GB8918的有关规定，钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀量应在行业标准AQ2026的允许范围内。提升机调绳以及卷筒上的缠绳量应符合国家标准GB16423的有关规定；

6）提升容器或用于升降人员和物料的罐笼或吊桶，应符合国家标准GB16423和GB 16542的规定；

7）提升信号系统应符合国家标准GB16423的有关规定。多水平提升时，应设置水平指示信号，各水平信号之间应有闭锁；

8）井架、天轮安装和使用应符合有关规定，井筒装备及装卸载附属设备等应符合国家标准GB16423和GBJ213的有关规定；

9）提升机、提升容器、钢丝绳应按行业标准AQ2022、AQ2019和AQ2026的相关规定与标准进行检试验，检试验记录齐全；

10）定期对稳车进行可靠性检查与维护，检查维护记录齐全。

2 一般检查项目

1）设备设施管理规范，各种检查、检验、试验及设备运行记录齐全且真实有效；

2）应定期对提升系统进行检查，按规定对井架进行防雷检测。

4.11.5  竖井提升系统作业环境安全检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）操作间及机房通风良好，照明适度，光线充足并备有行灯及应急照明灯具；

2）机房内应按标准化要求规划和布置，操作间设置应符合有关要求。提升机房应按规定设置消防灭火器材；

3）电阻或变频系统应符合环境要求。

2 一般检查项目

1）重要岗位管理制度、安全技术操作规程应悬挂在提升机房或稳车附近的醒目位置；

2）应根据当地气温变化采取适当的降温采暖措施。

4.11.6 竖井提升系统作业人员安全检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）提升机司机应身体健康，无禁忌疾病，并经过专业机构培训，持证上岗；

2）应有高度的责任心，精力集中，按操作规程、规范操作；

3）严格遵守国家GB16423和GBJ213的相关规定、企业安全生产制度和操作规程，严格执行交接班制度，遵章守纪，不违章作业，严禁酒后上岗；

4）提升信号发送准确、清晰、可靠；

5）应与作业人员共同接受安全技术交底；

6）应双人上岗，严禁单人作业，并应按规定穿戴好劳动保护用品；

2  一般检查项目

1）提升机司机坚守岗位，不脱岗、睡岗；

2）运行记录应当班填写齐全、真实有效。

4.11.7  竖井提升系统辅助设施安全检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）机房内管线整齐，工具齐全并定置摆放。稳车群场地布置整齐，无杂物；

2）转动部分有防护罩或保护栏杆和警示标识，人机隔离防护围栏设置与安装应符合规范要求；

3）接地系统完善，接地电阻符合规定；

4）仪表指示正确并定期校验；

5）安全闭锁系统与装置可靠有效、齐全；

6）罐笼或吊桶的最大载重量和最大载人数量，应在井口公布。

4.11.8  竖井提升系统应急处置安全检查评定除应符合本标准4.3节的相关规定外，还应符合下列规定

1 主要检查项目

1）应根据国家行业标准AQ/T9002制定提升系统应急处置方案，编制提升事故应急救援专项预案，并定期进行演练；

2）操作人员熟悉本岗位的安全风险及应采取的防范控制措施；

3）操作人员熟知故障及事故停车的应急处置方法和上报程序。

2  一般检查项目

1）提升机房及稳车场地配置有相应的应急处置物资与工具；

2）操作人员熟悉应急处置物资与工具的使用。

4.12  天（溜）井工程施工

4.12.1  天（溜）井工程施工安全检查评定主要检查项目应包括：支持性文件、设备及工器具、作业环境、作业人员、辅助设施、应急处置等。

4.12.2  天（溜）井工程施工安全检查一般检查项目应包括：安全标识、记录台帐、应急装备配备等。

4.12.3  天（溜）井施工支持性文件安全检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）天、溜井施工前应根据国家标准GB16423t和GBJ213的相关规定，编制可行的专项施工方案，施工方案中包括可靠可行的安全技术方案，专项施工方案应按照规定程序进行了审核、审批，并对施工管理人员与施工人员进行安全技术交底；

2）天、溜井施工应根据国家标准GB16423的相关规定，编制天（溜井）作业安全技术操作规程，安全技术操作规程按照规定程序进行了审核、审批，并对作业人员进行了专门培训。

2  一般检查项目

1）班前班后会应布置和总结安全工作，各种审核、审批记录齐全，技术交底与培训记录齐全；

2）施工设备管理制度、操作规程、维护检修制度齐全；

3）施工作业建立有隐患排查治理记录台账。

4.12.4 天（溜）井施工设备及工器具安全检查评定除应符合本标准4.5节的相关规定外，还应符合下列规定

1 主要检查项目

1）天（溜）井施工的各类设备设施应定期进行检查、检测与维护，确保安全防护装置可靠有效；

2）吊罐法施工时，吊罐各部件的连接装置，保护盖板、钢丝绳、风水管接头，以及声光电信号系统和通讯设施等应完善、牢固；

3）爬罐法施工时，爬罐轨道固定牢靠，接头平整，保护盖板、风水管接头，以及声光电信号系统和通讯设施等应完善、牢固；

4）作业前，应对吊罐钢丝绳、爬罐轨道的完好情况进行全面检查，及时更换受损钢丝绳或加固更换爬罐轨道；

5）吊罐或爬罐应装设由罐内人员控制的升、降、停信号操作装置，操作装置可靠，信号电缆无破损；

6）天（溜）井施工建立有完善、可靠的机械通风系统。

2 一般检查项目

1）天（溜）井施工的各类设备管理台账完善、齐全；

2）施工设备管理制度、操作规程、维护检修制度齐全；

3）各种检查、检修、维护与更换记录齐全。

4.12.5 天（溜）井施工作业环境安全检查评定应符合下列规定：

1  主要检查项目

1）作业前应严格进行“敲帮问顶”，确保天（溜）井施工作业区周边人行通道及作业场所内顶帮无浮石；

2）天（溜）井施工的工作平台或安全棚，应架设牢固可靠，符合施工方案设计要求，并满足国家标准GB16423的相关规定；

3）作业人员进入工作面前，必须先启动通风设备，待空气质量满足作业要求后，人员方可进入。工作面有人作业时，局扇应连续运转。无贯穿风流的天（溜）井施工工作面，应进行通风和分析空气质量，确认安全后方可进入；

4）天（溜）井施工作业地点、安全通道或人行道的照明满足要求，照明线路、电源、灯具及电压等级应符合国家标准GB16423的相关规定；

5）天（溜）井施工无交叉作业，且天（溜）井内有人作业时，周边一定范围内不得有爆破作业；

6）天（溜）井施工应根据国家标准GB16423的要求和JGJ146的相关规定，建立有完善有效的降尘、降噪措施，并进行有效落实。

2 一般检查项目

1）作业现场应悬挂职业病危害粉尘、噪声告知牌；

2）作业场所应有气体检测现场公示牌；

3）现场应设置明显的安全警示标志。

4.12.6 天（溜）井施工作业人员安全检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）严格遵守国家GB16423和GBJ213的相关规定、企业安全生产制度和操作规程；

2）作业前进行了作业安全技术操作规程培训，并考核合格。特种作业人员按要求持证上岗；

3）施工管理人员与施工人员进行了安全与技术交底，相关从业人员熟悉作业存在的安全风险及应采取的控制措施；

4）作业人员应按相关要求佩戴好符合国家或行业标准的劳动保护用品。

2 一般检查项目

1）个体防护用品佩戴齐全，符合要求；

2）作业人员配发有完好的照明灯具、气体检测仪、自救器防护用品。

4.12.7天（溜）井施工辅助设施安全检查评定应符合下列规定

1 主要检查项目

1）天（溜）井的上口应设安全护栏、安全网或隔筛。施工中的天（溜）井上口应根据国家标准GB16423和GB6722规定安全距离，设立安全警戒标志等；

2）天井、溜井与各中段的连接处，应设置栅栏或栅栏门、金属网、阻车器等，并在醒目位置悬挂安全警示标志。

2 一般检查项目

1）安全防护装置是否与施工方案、安全技术措施要求相符；

2）安全警戒、警示标志应准确有效。

4.12.8天（溜）井施工应急处置检查评定除应符合本标准4.3节的相关规定外，还应符合下列规定：

1 主要检查项目

1）根据天（溜）井施工可能发生的事故类型，制订并公布天（溜）井施工生产事故现场处置方案；人员携带应急处置卡，普及生产安全事故预防和应急处置基本知识；

2）施工企业应按AQT9007的规定，结合GBJ213的相关内容，针对天（溜）井施工特点，组织进行相关内容应急处置演练，并形成完整的档案资料。

2、一般检查项目

1）应急警示、指示标志牌悬挂在明显位置；

2）应有满足需要的应急救援器材及救援物资，并保持有效。

5  检查评定方法

5.1  金属非金属地下矿山井巷工程安全检查评定中，本标准中列出的主要检查项目应全数检查。

5.2  金属非金属地下矿山井巷工程安全检查评定应符合本标准第4章中各检查评定项目的有关规定，并应按本标准附录B的检查评分标准进行评分。

5.3  检查评分表分为安全基础管理、文明施工、应急救援、爆破作业、设备及工器具使用与管理、井下用电管理、平巷工程、斜井工程、斜坡道工程、竖井工程、竖井提升系统、天（溜）井工程共12类检查评定项。

5.4 依据本标准附录B分项检查评分表检查评定结束后，对检查评定结果进行汇总，评分汇总表如附录A。

5.5  依据本标准所进行的检查评定评分应符合下列规定：

（1）分项检查评分表和检查评分汇总表的满分分值均应为100分，评分表的实得分值应为各检查项目所得分值之和；

（2）评分采用扣减分值的方法，扣减分值总和不应超过该检查项目的应得分值；

（3）当按分项检查评分表评分时，应对照本标准条文，若主要检查项目中有一项未得分或保证项目小计得分不足40分，此分项检查评分表不应得分；

（4）检查评分汇总表中各分项项目实得分值应按下式计算：

（5-1）

式中：A1 ——汇总表各分项项目实得分值；

B ——汇总表中该项应得满分值；

C ——该项检查评分表实得分值。

（5）当评分遇有缺项时，分项检查评分表或检查评分汇总表的总得分值应按下式计算：

（5-2）

式中：A2 ——遇有缺项时总得分值；

D ——实查项目在该表的实得分值之和；

E ——实查项目在该表的应得满分值之和。

6  检查评定等级

6.1  按照附录A金属非金属地下矿山井巷工程施工安全检查评分汇总表的总得分，将金属非金属地下矿山井巷工程施工安全检查评定划分为优良、合格、不合格三个等级。

6.2  施工安全检查评定的等级划分应符合下列规定：

优良：汇总表得分值应在80分及以上。

合格：汇总表得分值应在80分以下，70分及以上。

不合格：汇总表得分值不足70分。

6.3 企业可根据自身的实际情况，在努力提高地下矿山井巷工程施工本质安全的前提下，可对优良、合格和不合格三个等级的分值进行调整设定。

6.4 施工安全检查评定的等级为不合格时，必须限期整改达到合格。

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

2）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

3）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 本标准中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

附录A

金属非金属地下矿山井巷工程施工安全检查评分汇总表

企业名称：                                    资质等级：                                         检查日期：              年    月    日

| 单位工程 （施工现场名称） |  | 总计得分 （满分100分） | 项目名称及分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 安全基础管理（满分10分） |  | 文明施工（满分10分） |  | 应急救援（满分10分） | 爆破作业（满分10分） |  | 设备及工器具（满分10分） |  | 井下用电（满分10分） | 平巷工程施工（满分10分） | 斜井工程施工（满分10分） | 斜坡道工程（满分10分） | 竖井工程施工 （满分10分） |  | 竖井提升系统（满10分） |  | 天（溜）井工程（满分10分） |
| 评语： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 单位 |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  | 受检 单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目 经理 |  |  |  |

附录B

金属非金属地下矿山井巷工程施工分项安全检查评分表

表B.1 安全基础管理检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 基本要求和标准 | 应得分数 | 评分方法 | 检查记录 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产责任制 | 管理制度 | 1.安全生产责任制； 2.各岗位安全技术操作规程； 3.安全资金保障制度； 4.安全生产责任状； 5.安全资金使用计划； 6.安全生产责任目标考核制度； 7.领导带班下井月考核制度； 8.其他管理制度。 | 10 | 查文件。未建立安全生产责任制或制定各岗位安全技术操作规程，不得分；其它每缺1项扣5分 |  |  |
|  |  | 制度落实 | 1.应健全安全生产管理体系，并配齐专职、兼职安全员； 2.安全生产责任制、责任目标及其考核制度等相关文件制度应有责任人签字确认； 3.有明确的安全生产责任目标、安全生产管理目标和考核指标，并进行层层分解，签订安全生产责任状，定期进行全员考核； 4.应编制安全资金使用计划并落实到位。 | 10 | 查现场和资料。未按规定建立体系或配备专职安全员，不得分；文件未经责任人签字确认，缺1 项扣2分；未制定或分解安全生产责任目标、管理目标和考核指标，未签订责任状，每缺1 项，扣5分；未定期进行全员考核，扣2~5分；无安全资金计划或计划未落实，扣2~5分。 |  |  |
| 2 | 领导带班下井制度 |  | 1.应制定领导带班下井月度计划，并对领导下井带班计划完成情况进行定期考核； 2.应认真填写领导带班下井交接班记录，交接班记录真实。 | 5 | 查资料。未制定领导带班下井月度计划扣5分；未考核扣2～5分；未填写领导带班下井记录，或做虚假记录扣5分。 |  |  |
| 3 | 施工组织设计或专项方案 |  | 1. 应建立健全施工组织设计、安全专项施工方案等论证与审批制度，明确其审批程序和批准权限，并认真落实； 2.施工前应编制施工组织设计，制定切实可行的安全技术措施； 3.危险性较大的分部分项工程应编制安全专项施工方案，扣3～8分 4.应按规定组织专家对专项施工方案进行充分论证； 5.安全措施、专项方案应针对工程特点、施工工艺制定，并应有合理的设计计算； 6.严格的按施工组织设计、安全专项施工方案等指导工程施工。 | 10 | 查资料。无论证与审批制度，扣5分，审批程序和批准权限不清，扣5分，未按规定审批，不得分；无施工组织设计或未制定安全措施；不得分； 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案，扣5分；专项方案未按规定进行论证，不得分；措施、专项方案无针对性或缺少设计计算；扣6～8分；未按方案组织实施，扣5～10分。 |  |  |
| 4 | 安全技术交底 |  | 1.企业应建立健全安全技术交底制度，由施工负责人在分派生产任务时，结合施工作业场所状况、特点、工序，对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底； 2.安全技术交底应明确施工危险因素、 施工方案、规范标准、操作规程和应急措施等，并留有各方签字确认的书面记录。 | 10 | 查资料。无制度或未采取书面交底，不得分；交底未做到分部分项，扣5分； 交底内容针对性不强，扣3～5分；交底内容不全面扣4分；交底记录未履行签字手续扣2～4分。 |  |  |
| 5 | 安全检查 |  | 1.企业应建立健全安全生产检查制度，由单位主要负责人组织专职安全员及相关专业人员，定期对本单位的安全生产情况进行检查，并填写检查记录。对检查中发现的问题应立即进行整改； 2.对无法立即整改的事故隐患应下达隐患整改通知单，定人、定时间、定措施进行整改； 3.重大事故隐患整改后，应由相关部门组织复查。 | 10 | 查资料。未建立安全检查制度或未留有定期、季节性安全检查记录，均不得分；事故隐患整改未做到定人、定时间、定措施，扣2～5分；对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查，不得分。 |  |  |
| 6 | 安全教育与培训 |  | 1.企业应建立健全安全教育培训制度，并按相关规定做好记录，留存考核试卷； 2.施工人员进场时应进行三级安全教育培训和考核，培训与考核内容明确，符合要求； 3.施工人员变换工种或施工采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应进行安全教育培训； 4.施工管理人员、专职安全员每年度应进行安全教育培训和考核； 5.各类外来人员需要进入施工现场前，应经过工地安全教育，并在施工现场人员的带领下方可进入施工现场。 | 10 | 查资料。未建立安全教育培训制度或无考核记录，不得分；未留存考核试卷 扣5分；新入场工人未进行三级安全教育和考核，不得分；未明确具体安全教育内容，扣5～8分；变换工种时未进行安全教，不得分；施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核，扣5分； 外来人员进入现场未经过安全教育，扣5分。 |  |  |
| 7 | 应急预案 |  | 1、企业应结合工程特点，进行重大危险源的辨识，制定专项应急救援预案，并对施工现场易发生重大安全事故的部位、环节进行监控； 2.建立应急救援保障体系，设立应急救援组织，配备专职或者兼职应急救援人员并进行相应的培训； 3.应定期组织员工进行应急救援演练，并从通讯、物资与装备、交通运输、医疗救护、经费与技术等方面，配备必要应急救援器材和设备，确保应急救援工作能够有效实施。 | 5 | 查资料。未制定应急预案，不得分；未建立应急救援保障体系和组织，或配备救援人员，扣5～10分；未配置应急救援器材扣5分；未进行应急救援演练，扣5分。 |  |  |
| 8 | 分包单位安全管理 |  | 1.实施有工程分包的建设项目，总包单位应对承揽分包工程的分包单位进行施工资质、安全生产许可证和相关人员安全生产资格的审查，对分包单位编制的承揽分包工程施工组织设计或安全专项施工方案进行审查； 2.总包单位与分包单位签订分包合同时，应同时签订安全生产协议书，明确双方的安全责任、义务与安全目标； 3.分包单位应按规定建立健全安全管理机构与安全生产管理制度，并配备专职和兼职安全员。 | 10 | 查资料。分包单位资质、资格、分包手续不全或失效，每有1项，不得分； 未签定安全生产协议书，扣5分；分包合同、安全协议书，签字盖章手续不全，扣2～6分；未明确安全责任、义务与目标，扣5分；分包单位未建立安全生产管理制度与安全组织、配备安全员，每有1项，扣3分。 |  |  |
| 9 | 特种作业持证上岗 |  | 1.从事矿山井下采掘工程施工的项目经理、专职安全员和特种作业人员必须经行业主管部门培训考核合格，并取得了相应资格证书； 2.持证上岗的各类人员还应定期参加行业主管部门组织的培训。 | 10 | 查资料。每有一人未经培训从事特种作业，扣4分； 每有一名特种作业人员资格证书未延期复核，扣4分；每有一人未持操作证上岗，扣2分。 |  |  |
| 10 | 生产安全事故处理 |  | 1.企业应依法为施工作业人员办理保险； 2.发生安全生产事故时，企业应按国家相关规定及时报告，并按国家相关规定对生产安全事故进行应急处置、调查分析，制定防范措施。 | 10 | 查资料。生产安全事故未按规定报告，扣3～5分； 生产安全事故未按规定进行调查分析处理，制定防范措施，不得分；未给施工人员办理工伤保险扣5分。 |  |  |
| 11 | 安全标志使用管理 |  | 1.企业应在施工现场入口处及主要施工区域、危险部位设置符合国家规定的相应的安全警示标志牌； 2.在施工现场绘制或悬挂安全标志布置图、逃生通道图等，并根据工程部位和现场设施变化及时调整安全标志牌设置； 3.应在施工现场设置重大危险源公示牌，在重要设备机房、关键岗位等悬挂安全操作规程和安全措施等告知牌。 | 10 | 查资料和现场。主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志，扣5分；未绘制现场安全标志布置总平面图或逃生通道图，扣5分；未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置扣5分。 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 110 |  |  |  |

注：1、当被检查单位没有工程分包项目时，可不对“分包单位安全管理”进行评定，本表合计总分为100分，按实际得分进行汇总；

2、当被检查单位实施有工程分包项目时，本表合计总分为110分，汇总时可按“ 实际得分 110×100”进行折算并汇总。

| 表B.2 文明施工检查评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 |  | 基本要求和标准 | 应得分数 | 评分方法 | 检查记录 | 实得分数 |
| 1 | 支持性文件与文明施工管理机构 | 管理制度 | 1.文明施工管理制度； 2.食堂卫生管理制度； 3.职工宿舍管理制度； 4.物资管理制度； 5.仓库管理制度； 6.消防安全管理制度； 7.门卫值守管理制度； 8.治安保卫制度 9.环境保护制度 10.其他管理制度。 | 10 | 检查文件，缺1项扣1分 |  |  |
|  |  | 机构 | 1.建立文明施工管理机构，配备专门人员开展文明施工管理工作； 2. 文明施工管理机构职责明确，经常检查、定期评比文明施工情况 3. 文明施工责任区、责任人明确。 | 6 | 查资料。未建立机构或无检查评比不得分；无人员配置扣2分；职责不明确扣2分。 |  |  |
|  |  | 公示标牌 | 1.公示标牌内容齐全； 2.标牌规范、整齐； 3.设置安全标语； 4设有宣传栏、读报栏、黑板报并及时更新内容。 | 8 | 查现场。标牌内容缺1 项扣2分；不规范整齐扣1 分；无安全标语扣2分；无宣传栏等，各扣1分。 |  |  |
| 2 | 施工现场管理 | 现场围挡 | 1. 工地应设置封闭围挡且围挡高度不小于1.8m； 2.施工围挡坚固、稳定、整洁、美观。 | 4 | 查资料。未设置封闭围挡不得分；高度不够扣2分；不坚固美观扣2分。 |  |  |
|  |  | 封闭管理 | 1.施工现场进出口应设置大门和门卫室； 2.应配备门卫值守人员并对外来人员进行登记； 3.施工人员进入施工现场应佩戴工作卡； 4.施工现场出入口未标有企业名称或标识。 | 6 | 查现场。未设置大门和门卫室；无门卫值守扣2分无进出登记扣2分；施工人员不佩戴工作卡每人扣0.5分；施工现场出入口无标识扣2分。 |  |  |
|  |  | 施工 场地 | 1.施工现场温暖季节有绿化，主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理； 2施工现场道路畅通、路面平整坚实； 3.施工现场有防尘措施，有防止泥浆、污水、废水污染环境措施；制定并落实制定防粉尘、防噪音、防光污染等措施； 4.施工现场应有排水设施、无积水； 5.应设置吸烟处、无随意吸烟； 6.设有爆炸物品专用运输通道。 | 12 | 查现场。未进行绿化、硬化处理，扣5分；道路不畅通，扣5分；未采取防污染措施，每1项扣1分；现场有积水，扣5分；未设吸烟处或随意吸烟，扣2分；无爆炸物品专用运输通道，扣5分. |  |  |
|  |  | 材料管理 | 1.材料、构件、料具应按总平面布局码放并码放整齐，标明名称、规格； 2.施工现场材料存放应采取防火、防锈蚀、防雨措施； 3.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房并采取防火措施； 4.施工现场做到“工完、料净、场地清”，对成品、半成品有效保护。 | 8 | 查现场。材料未按规定码放不得分；无标识，扣2分；防火、防锈蚀、防雨措施，扣1分；易燃易爆物品未分类储藏在专用库房不得分；未采取防火措施，扣2分；未对成品、半成品进行保护，扣2分 |  |  |
| 3 | 现场防火 |  | 1.施工现场的临时用房和作业场所的防火设计符合规范要求； 2.消防通道、水源设置符合规范要求； 3.灭火器材有效，布局配置符合要求； 4.应办理动火审批手续并指定动火监护人员。 | 10 | 查现场和资料。1项不符合要求扣2.5分。 |  |  |
| 4 | 现场办公与生活场所 | 基础设施 | 1.宿舍、办公用房防火等级符合消防安全技术规范要求； 2. 功能划分清晰，隔离措施到位； 3. 宿舍设置可开启式窗户，设置不超过2层床铺、通道宽度不小于0.9m； 4.宿舍人均面积或人员数量符合要求； 5. 宿舍内冬季有采暖和防中毒措施，夏季有防暑降温和防蚊蝇措施； 6.宿舍电源配置合理符合安全规定，电炉等用电器具应符合安全规定。 | 12 | 查现场。1、2条不符合不得分，其他条的1项不符合要求扣0.5分 |  |  |
|  |  | 日常管理 | 1.办公室、会议室清洁，用品摆放整齐，施工资料存放有序； 2.宿舍干净整洁卫生；生活用品摆放整齐、环境卫生达标； 3.厕所清洁卫生； 4.食堂、餐厅干净卫生，定期消毒； 5.宿舍区、食堂应设垃圾堆、污水池并定期清理； 6.严禁焚烧各类废弃物。 | 12 | 查现场。1项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 生活设施 | 1. 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所的距离符合规范要求； 2.食堂有卫生许可证，炊事人员有健康证，现场人员饮水卫生； 3.燃气罐单独设通风良好的存放间； 4.食堂配备有排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施； 5.设置淋浴室且满足现场人员需求； 6.生活垃圾未装容器或未及时清理。7 | 12 | 查现场。1、2和5条不符合不得分，其他条有1项不符合要求扣0.5分 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

| 表B.3 应急救援检查评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 |  | 基本要求和标准 | 应得分数 | 评分方法 | 检查记录 | 实得分数 |
| 1 | 支持性文件 | 管理制度 | 1.工作例会制度； 2.应急职责履行情况检查制度； 3.重大隐患排查与治理制度； 4.重大危险源检测监控制度； 5.预防性安全检查制度； 6.应急宣传教育制度； 7.应急培训制度； 8.应急预案管理制度； 9.应急演练和评估制度； 10.应急救援队伍管理制度； 11.应急投入保障制度； 12.应急物资装备管理制度； 13.应急资料档案管理制度； 14.应急救援责任追究和奖惩制度； 15.其他管理制度 | 15 | 检查文件，缺1项扣1分 |  |  |
|  |  | 应急救援预案 | 1.按照《生产安全事故应急预案管理办法》和AQ/T9002的规定，结合工程施工可能发生的重大事故特点编制安全生产事故应急预案； 2.应急预案的内容应符合相关法律、法规、规章和标准的规定，要素和层次结构完整、程序清晰，措施科学、信息准确、保障充分，操作性强； 3.应急预案应经过评审； 4.评审合格的应急预案按照规定程序备案、颁发和实施； 5.应急预案应按照规定进行修订和更新。 | 10 | 查资料。无应急预案不得分；应急预案内容、结构1处不符合要求扣1分；专项应急预案未覆盖重大危险源，每缺1项扣2分；现场处置方案不完整，每缺1项扣0.5分；应急预案未评审、未备案、未颁发或未实施，每缺1项扣3分；应急预案未修订和更新扣2分。 |  |  |
| 2 | 应急救援机构与设施 | 机构 | 1.建立应急救援指挥机构和工作机构，配备专职人员开展应急管理工作； 2.应急救援机构职责明确，包括日常和应急状态下的职责 | 4 | 查资料。未建立机构不得分；机构建立不完善扣2分；人员配置不到位扣1分。 |  |  |
|  |  | 设施 | 1.井下紧急避险系统符合规定要求，保证正常运行； 2.井下各巷道及交岔口应有清晰和具有反光功能的路标及避灾线路标识； 3.矿井有紧急撤离报警系统。 | 6 | 查现场。未建立井下紧急避险系统不得分；现场抽考员工对避灾线路的掌握情况，有1人不符合要求扣1分；现场检查紧急撤离报警系统，不符合要求扣2分 |  |  |
| 3 | 应急救援队伍 |  | 1.建立矿山救护队，不具备建立条件的应与就近的专业矿山救护队签订救护协议； 2.矿山救护队应进行资质认证并取得资质证； 3.矿山救护队应实行军事化管理和训练； 4.矿山救护队按规定配备必需的物资、装备、器材，并明确管理职责和制度，定期检查、维护； 5.不具备建立矿山救护队条件的单位应组建兼职应急救援队伍，并依照计划进行训练 | 15 | 查现场和资料。1项不符合要求扣5分。 |  |  |
| 4 | 应急培训与演练 | 宣传教育 | 制定年度应急宣传教育工作计划，结合实际采取多种形式进行应急宣传教育，普及生产安全事故预防和应急救援知识 | 4 | 查资料。无计划扣3分，其他1项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 应急培训 | 1.制定年度应急培训计划，明确培训的时间、对象、目标、方式、方法、内容、师资、场所、管理措施等； 2.应急培训计划应履行审批程序； 3.依照批准的培训计划严格实施。 | 6 | 查资料。无计划不得分，其他1项不符合要求扣2分 |  |  |
|  |  | 应急演练 | 1.编制应急演练规划、计划和应急演练实施方案； 2.应急演练规划应对综合应急预案和所有专项应急预案全面演练覆盖； 3.年度演练计划应明确演练目的、形式、项目、规模、范围、频次、参演人员、组织机构、日程时间、考核奖惩等内容； 4.应急演练方案应明确演练目标、场景和情景、实施步骤、评估标准、评估方法、培训动员、物资保障、过程控制、评估总结、资料管理等内容。演练方案应经过评审和批准； 5.依照批准的规划、计划和方案实施演练，应急演练所形成的资料应完整、准确，归档管理。 | 10 | 查资料。应急演练规划、计划、方案、审批和影像等资料，缺1项扣3分；内容不完整扣1分 |  |  |
| 5 | 应急救援保障 | 通信与信息保障 | 1.设立应急指挥场所和应急值守值班室，实行24小时应急值守； 2.应急指挥场所应配备有线和无线通信系统、电源保障系统、录音录像和常用办公设备等； 3..应急指挥场所应保持最新的应急响应机构（部门）、人员联系方式。 | 6 | 查资料和现场。每缺1项扣0.5分；无联系方式扣2分；其他1项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 物资与装备保障 | 1.有应急救援需要的设备、设施、装备、工具、材料等，建立有物资类型、性能、数量、用途、存放位置、管理责任人及其联系方式等信息台帐； 2.有应急救援物资、装备的管理与维护等保障措施。 | 4 | 查现场和资料。缺少必备物资和装备不得分；无台帐扣2分；其他1项不符合要求扣0.5分 |  |  |
|  |  | 交通与运输保障 | 1.有应急救援需要的交通运输工具、设备及其联系人、联系方式； 2.有交通和运输能够保障应急的管理措施。 | 2 | 查现场和资料。1项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 医疗与救护保障 | 1.设有职工医院的，应组建应急医疗救护专业组，配置必需的急救器材； 2.未设职工医院、不具备组建应急医疗救护专业组的，应与附近三级以上医疗机构签订应急救护服务协议； 3.有保障及时出动的方案 | 4 | 查资料。未设医院且未签订协议不得分，其他1项不符合要求扣1分。 |  |  |
|  |  | 技术保障 | 建立覆盖应急救援所需各专业的技术专家库。 | 2 | 查资料。未建立不得分，缺1个专业扣0.5分 |  |  |
|  |  | 经费保障 | 有可靠的资金渠道，保障应急救援经费使用 | 2 | 查资料。应急经费无法有效保障不得分。 |  |  |
|  |  | 其他保障 | 建立应急救援治安维护、后勤服务等保障措施 | 2 | 查资料。无措施不得分，操作性差扣1分。 |  |  |
| 6 | 资料和档案管理 | 管理责任 | 1.有应急管理资料（图纸）和档案的管理责任人； 2.有应急管理资料（图纸）和档案的存放地点 | 2 | 查现场和资料。缺1项扣1分。 |  |  |
|  |  | 资料发放 | 所有涉及应急管理的文件和资料应及时发放至有关部门。 | 3 | 查现场和资料。1处未发放到位扣1分。 |  |  |
|  |  | 资料管理 | 1.应急管理留存的资料和档案内容真实、管理规范、标识清晰、便于查询； 2.留存的电子类资料和档案应有特殊管理规定； 3.应急管理涉密的图纸，资料和档案应有特殊管理规定 | 3 | 查现场和资料。1项不符合要求扣1分。 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

| 表B.4 爆破作业检查评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 |  | 基本要求和标准 | 应得分数 | 评分方法 | 检查记录 | 实得分数 |
| 1 | 支持性文件 | 管理制度 | 1.爆破安全管理制度； 2.爆破器材发放、运输、领取、使用和退库管理制度； 3.其他管理制度 | 10 | 检查文件，缺1项扣2分 |  |  |
|  |  | 其它支持性文件 | 1. 民爆企业负责爆破作业时有爆破作业委托协议 2. 应设计与编制爆破设计说明书，并按规定进行了审核、审批； 3. 爆破设计说明书按规定在爆破前向所有作业人员进行安全技术交底。 | 15 | 查资料。无委托协议、无爆破设计不得分；爆破设计未审核审批，各扣2分；未进行安全技术交底扣5分。 |  |  |
| 2 | 爆破作业环境 |  | 1.爆破器材发放、运输、领取、使用、退库应符合国家相关规定，严禁炸药与雷管同罐（桶）运输。爆破作业应严格按照爆破说明书进行，爆破时配有足够的爆破专业人员； 2.爆炸物品进入工作面之前应对现场进行清理，作业面周围50米范围内不得有任何机械设备及无关人员； （3）爆炸作业现场必须有醒目的警示标志，圈定警戒范围，并安排专人负责警戒； （4）现场爆炸器材应由领用人保管并在作业视线之内，炸药、雷管分别入箱分开保存，临时存储箱必须加双锁；爆炸物品箱应放在顶板稳定、支护完整、无机械电气设备的地点，起爆时必须将爆炸物品箱放置于警戒线以外的安全地点，严禁乱扔乱放； （5）爆破员应严格按照爆破设计规定的装药量装药，不得随意增减药量，遇到堵孔、卡孔、药包掉入孔中要及时向班长反映，由班长或工程技术人员进行处理； （6）应落实警戒范围、岗哨、警戒标志、信号等安全措施，起爆时应统一指挥，逐岗核实警戒及人员撤离情况，待各方签字后方可起爆；起爆后应按规定的安全时间对爆区进行检查，确认作业现场符合安全要求后，方可解除警戒。 | 60 | 查资料查现场。爆破器材发放、运输、领取、使用、退库有1项不符合国家规定，不得分；；爆破时人员配置每缺1人，扣1分爆炸物品进入工作面前未对现场进行清理，扣5分；作业现场无警示标志、没有圈定警戒范围或安排专人负责警戒，缺1 项扣5分；现场爆炸器材不符合要求，每缺1 项扣2分；未按照爆破设计规定装药、或未按要求处理装药遇到的问题，每1项不符合要求扣2分；未严格执行“一炮三检”制度，每缺1检扣10分。 |  |  |
| 3 | 作业人员 |  | 1.严格执行国家相关规程； 2.严格按照作业规程进行打眼装药，严禁边打眼边装药，严禁边卸药边装药，严禁边联线边装药； 3. 起爆器要由专人保管，随身携带，做到“不起爆，不连线”； 4.所有涉爆作业人员应持证上岗； 5.涉爆作业人员应按规定使用劳动防护用品，不携带违禁物品作业。 | 15 | 查现场。1、2条有一条不符合不得分；起爆器管理不符合要求扣5分；涉爆人员每1 人无证上岗扣2分。不按规定使用劳动防护用品或携带违禁物品作业每1 人次扣5分。 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

| 表B.5 设备及工器具使用与管理安全检查评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 |  | 基本要求和标准 | 应得分数 | 评分方法 | 检查记录 | 实得分数 |
| 1 | 支持性文件 | 管理制度 | 1.设备管理制度； 2.设备维修保养制度； 3.特种设备管理制度； 4.设备报废制度； 5.设备安全技术操作规程； 6.其他管理制度。 | 10 | 检查文件，每缺1项扣2分 |  |  |
|  |  | 管理机构 | 1.应设立设备管理体系与组织机构，并配备设备管理人员； 2．使用符合设计或规定要求、质量合格的设备设施和工器具； 3．特种设备应按照有关规定，委托具有专业资质的检测、检验机构进行定期检测、检验。 | 10 | 查资料。无管理体系与组织机构，各扣5分；没配备人员，扣2分；设备设施和工器具无合格证，每缺1项扣0.2分。未委托专业机构定期检测、检验，每缺1项扣0.5分。 |  |  |
| 2 | 使用与维修保养 |  | 1.各类工程的凿岩工具应符合国家要求，风、水管、液压管及销子连接牢固可靠，设备润滑保养及时； 2.各类台车、装载设备、喷射机等安全保护装置齐全、灵敏可靠，发动机转动部位护罩无破损、无缺失； 3.电动设备电缆完好，严禁破损使用。燃油设备尾气净化排放符合规范要求； 4.有轨设备轨轮转动灵活，连接可靠； 5.车辆制动完好，制动距离符合相关规定，照明灯光完好，亮度符合要求，喇叭完好有效，安全保护装置齐全可靠； 6.电动机与减速机以及减速机与设备连接的转动部位，通风机进风端，应有设有保护罩； 7.设备与电机的转动与传动部分、切片与砂轮片安装按相关规定设置保护设施； 8.各类设备设施与钢丝绳连接时连接可靠，符合要求。有安装基础设备设施，其基础及基础与设备的连接符合规定； 9.风水管线应及液压管路具有制造厂商的质量证明文件和符合设计要求； 10.应使用符合设计或国家标准规定要求、质量合格的设备设施和工器具； 11.各种台车、机动车辆应根据需要配备有效灭火器； 12.设备运行、维修、检查记录完整。 | 40 | 查现场。第1条每有1项不符合要求，各扣0.5分；第2条中每有1项不符合要求，各扣1分；第3条中电缆有1处破损，扣2分；每有1辆车尾气排放不符合要求，各扣1分；第4条每有1项不符合要求，各扣0.5分；第5条每有1项不符合要求扣1分；第6条每有1项不符合要求扣1分；第7条每有1项不符合要求，各扣1分；第8条每有1项不符合要求，各扣1分；风水管线应及液压管路无质量证明文件或不符合要求，每有1项各扣0.5分；使用不符合合格的设备设施和工器具，每有1项各扣2分；未按规定配备灭火器，每有1项各扣0.5分；设备运行、定期维护、维修、检查等记录完整，每缺1项次记录各扣0.2分；。 |  |  |
| 3 | 使用作业环境 |  | 1.各类工程凿岩采用湿式凿岩，严禁打干眼，多机同时工作时注意周围环境和相邻设备工作情况，避免相互干扰； 2.各类电动设备的橡套电缆有专供接地用的芯线，接地芯不兼作其他用途； 3.排水系统的设备设施选择、布置与安装符合国家相关规定； 4.通风系统的设备设施选择、布置与安装符合国家相关要求； 5.设备工作时运作正常，无杂音、超温、绝缘老化等情况；各种开关、保护、仪表动作灵敏可靠，接触良好； 6.设备设施及工器具的防护设施、使用环境符合相关规定和设备性能的要求； 7.特种设备的保护装置符合相关要求。 8.设备设施操作人员上岗前经过相关操作培训，熟悉设备性能与操作规程，特种设备操作人员持证上岗； 9.矿山井下特种设备，应按要求取得矿用产品安全标志或相关安全使用证。 | 30 | 查现场和资料。第1条有1项未达到，各扣2分；第2条有1项不符合要求，各扣5分；第3条和第4条有1项不符合要求各扣1分；第5条每有1项不符合要求扣0.5分；第6条每有1项不符合要求，各扣0.5分；第7条每有1项不符合要求，各扣2分；第8条每有1项不符合要求，各扣1分；使用未取得许可证的井下特种设备，每有一台扣10分。 |  |  |
| 4 | 管理台账 |  | 1.设备的技术资料、图纸等齐全，符合档案管理要求； 2.建立设备设施管理台账，明确设备名称、规格型号、数量、生产厂家、生产日期等相关信息； 3.应对设备设施按要求进行规范化、标准化管理； 4.设备设施管理台账完整，更新及时。 | 10 | 查和资料。技术档案不全，每缺少1份扣0.2分；未建立设备设施管理台账，扣10分；台账信息不全，每少1项扣1分；未对设备设施进行规范化、标准化管理，扣5分；设备设施管理台账未及时更新，每次扣2分。 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

| 表B.6 井下用电安全检查评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 |  | 基本要求和标准 | 应得分数 | 评分方法 | 检查记录 | 实得分数 |
| 1 | 支持性文件 | 管理制度 与管理机构 | 1.安全生产管理制度； 2.井下用电管理制度； 3.电工安全操作规程； 4.井下触电事故现场应急处置方案； 5.电气设备火灾现场应急处置方案； 6.其他管理制度。 | 10 | 检查文件，每缺1项扣2分 |  |  |
|  |  | 技术性文件 | 1.井下用电应编制有井下用电方案，按规定程序进行了审核、审批和技术交底； 2.应建立健全井下安全用电管理体系，设立井下用电安全管理组织机构，并配备用电管理人员； 3.建立电气设备设施危险源识别清单，从业人员熟悉作业存在的安全风险及应采取的控制措施； 4.电气设备应设置明显的安全警示标识。 | 10 | 查资料。无井下用电方案不得分；方案未按规定程序审核、审批和技术交底，每1项扣3分；无体系或未设管理机构，每1项扣2分；未配备人员，扣1分；无危险源识别清单，扣5分；人员不熟悉安全风险及控制措施，每1项扣2分；安全警示标识，每缺1项扣2分。 |  |  |
| 2 | 用电设备及工器具 |  | 1.主变（配）电所的电源、高压电力网和低压网络的配电电压符合相关规定； 2.各类用电设备设施及照明器具的电压等级符合国家相关要求； 3.变（配）电所硐室的结构、尺寸、安全距离与防水、防火满足相关规定； 4.线路的规格、型号、长度、绝缘和耐压等符合设计和规范要求，电缆敷设规范标准，电缆标志牌及其悬挂规范； 5.提升装置按其供电负荷等级设置供电方案与供电线路，有电气保护系统； 6.高压隔离开关、负荷开关及高压熔断器等的型号、规格以及安装符合设计要求，电气试验调整符合规定； 7.控制、保护、信号箱（柜）的保护整定、操作程序及闭锁关系符合设计要求：声、光信号正确、清晰； 8.整流装置的保护、信号系统，必须相关文件进行调整和模拟试验，操作、保护及信号系统的工作均符合设计，动作准确、可靠，信号显示正确、清晰； 9.变阻器的安装相关标准与要求，满足电气设备的使用要求； 10.电力变压器的交接试验、器身检查和安装符合标准规定； 11.接地系统、保护接地、短路、断路及漏电保护等符合相关规定； 12.牵引网络、井下照明线路和灯具、光缆敷设、接续安装与终端安装的设计与安装符合相关规定； 13.竖井通讯电缆分设为两条通讯电缆，每一条电缆应能担负各通讯终端的通讯能力，井下信号符合相关规定； 14.配电箱排线排列整齐，绑扎成束，导线应留有适当长度； 15.配电箱、开关箱均应标明其名称、用途，并作出分路标记； 16.竖井提升应按规定设不同的信号种类，无联系电话时应设联系询问信号； 17.事故紧急停车和采用箕斗提升物料时，井下各中段可直接向提升机司机发出信号；采用罐笼提升物料时，应经井口总信号工同意，井下各中段方可直接向提升机司机发出信号。 | 30 | 查现场。第1、第2条有1项不符合要求或不满足相关规定，不得分；第3条有1项不符合要求扣2分；第4条有1项不符合要求扣1分；第5条每有1项不符合要求扣2分；第6条每有1项不符合要求扣1分；第7条每有1项不符合要求，各扣1分；第8条每有1项不符合要求，各扣1分；第9条每有1项不符合要求，各扣1分；第10条每有1项不符合要求，各扣2分；第11条每有1项不符合要求，各扣1分；第12条每有1项不符合要求，各扣1分；第13条每有1项不符合要求，各扣2分；第14条每有1处不符合要求，各扣0.2分；第15条每有1处不符合要求，各扣0.5分；第16条每少1类信号，各扣1分；第17条每有1项不符合要求，各扣1分。 |  |  |
| 3 | 施工作业环境 |  | 1.配电室应靠近电源，并应设在无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质及无振动的地方； 2.配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱，实行分级配电。配电室和控制室能自然通风，有防止雨雪和动物出入措施； 3.配电箱及开关箱箱体完好，接线正确，满足一机、一闸、一漏要求，保护装置齐全、动作灵敏可靠。箱内无异常声音、无异味； 4.所有配电箱门应配锁，配电箱和开关箱应由专人负责；箱内的电器可靠完好； 5.配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所，其防护等级必须与环境条件相适应，符合相关要求； 6.配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道，无杂物堆放； 7.配电箱、开关箱必须防雨、防尘。配电箱、开关箱及其内部的电器、设施、保护接零等，符合相关要求； 8.配电箱应注明编号、责任单位、责任人和联系电话，箱内张贴配电线路图、巡检记录。 | 20 | 查现场和资料。第1条未达到，扣5分；第2条有1项不符合要求或不满足相关规定，扣10分；第3条有1项不符合要求扣2分；第4条有1项不符合要求扣1分；第5条每有1项不符合要求扣2分；第6条每有1项不符合要求扣1分；第7条每有1项不符合要求，各扣1分；第8条每有1项不符合要求，各扣1分。 |  |  |
| 4 | 作业人员 |  | 1.遵守国家相关规定、企业安全生产制度和操作规程； 2.按规定进行安全培训教育，并考核合格后上岗。电工持证上岗； 3.作业电工应配备绝缘工作鞋、绝缘手套，作业时应按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品； 4. 使用电气设备前，操作人员应穿戴和配备好劳动防护用品，检查电气装置和保护设施，严紧设备带“缺陷”运转； 5.配电箱、开关箱应定期进行检查和维修，维修检查前，必须将其前一级相应的电源断电，悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业； 6.配电箱、开关箱应由专业电工每月进行一次检查和维修。 7.安全帽、手套、工作服等已配发并正确穿戴； 8.电气设备设施检查、维修和操作时，必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套和使用电工绝缘工具，做好检查、维修工作记录。 | 10 | 查现场和资料。未执行GB16423规定或操作规程或作业有“三违”现象等，不得分；未进行安全教育或未考核合格，每1项扣5分；电工持证上岗，扣5分；操作未正确配戴绝缘劳动护品或未正确使用绝缘工具，每1项次扣5分；设备带“缺陷”运转，每1项次扣5分；第5条中未定期检查维修，每1项次扣2分，未断电检修、未悬挂停电标志牌，每1项次扣5分；其它劳动护品未正确本配发和穿戴，每1项次扣0.5分；检查、维修工作记录不全，每少1项次扣0.2分。 |  |  |
| 5 | 辅助设施 |  | 1.监测监控系统的安装、检修与维护应符合规定。 2.监测监控中心设备应有可靠的防雷和接地保护装置；井下分站安装环境符合相关要求；主机和分站的备用电源应能保证连续工作2h以上； 3.井下装卸矿点、井口及各中段马头门等处，宜设电视监控系统； 4.监控系统应具有实时存储功能，并保持系统数据、用户设置信息、操作日志的原始完整性和实时性，系统断电或关机后能保持至少7d不丢失，重新通电后应恢复失电或关机前的状态。 5.录像设备宜具有记录和回放功能，在所有视（音）频通道处于满负荷记录的状态下，进行检索及回放操作时，应均能正常运行，且不丟帧； 6.监控系统具有与音频同步记录及双向对讲功能，具有显示和录像画面叠加时间、文字等功能。 | 10 | 查现场。安装、检修与维护应符合规定，有1项扣1分；无防雷或接地保护装置，有1项扣2分；分站安装位置不符合要求，扣1分；无备用电源或备用电源不达标，各扣2分；电视监控系统安装每遗漏1处，扣0.5分；第4条、第5条和第6条中每有1 项不达标，各扣1分。 |  |  |
| 6 | 应急处置 |  | 1.应制定并公布井下触电事故现场应急处置方案和电气设备火灾现场应急处置方案； 2.相关人员熟悉井下用电安全风险及应采取的防范控制措施； 3.配备安全事故处置卡片或告知卡等，并标注有撤离路线与报警电话； 4.相关人员应携带个人照明灯具和有效合格的自救器； 5.应急装备、物资配备符合应急处置方案要求。 | 10 | 查资料和现场。未制订并公布井下触电事故现场应急处置方案或电气设备火灾现场应急处置方案，不得分；人员不熟悉安全风险及防范措施扣4分；第3 条中每缺1项，各扣1分；未携带个人照明灯具或自救器，各扣1分；应急处置物资不符合要求，每1项扣2分。 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

| 表B.7 应急救援检查评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 |  | 基本要求和标准 | 应得分数 | 评分方法 | 检查记录 | 实得分数 |
| 1 | 支持性文件 | 管理制度 | 1.班前班后会议制度； 2.安全生产管理制度； 3.各工种安全技术操作规程； 4.安全生产事故现场处置方案 5.其他管理制度 | 10 | 检查文件，每缺1项扣2分 |  |  |
|  |  | 技术性文件 | 1.平巷工程施工应按照国家GB16423和GBJ213的相关规定,编制有专项施工方案，并按规定程序进行了审核、审批和技术交底； 2.有突水危险的平巷工程应编制探放水作业方案，制定防突水措施，并按规定程序进行了审核、审批和技术交底； 3.根据工程变化，及时修订专项施工方案或探放水作业方案并按规定程序进行了审核、审批和技术交底； 4.班前班后会应同时布置和总结安全工作 5.交接班及安全检查等记录完整。 | 20 | 查资料。无专项施工方案或探放水作业方案不得分；未能根据工程变化及时修订专项施工方案或探放水作业方案，不得分；方案未按规定程序进行审核、审批和技术交底，每缺1项扣3分；班前班后会未布置和总结安全工作，每缺1次扣0.1分；各种记录每缺1次扣0.1分。 |  |  |
| 2 | 施工作业环境 |  | 1.施工作业区域满足作业安全需要，无浮石、活石，无塌方冒落危险，及时支护破碎围岩，有毒有害气体不超标； 2.作业现场的照明亮度、通风条件满足施工要求，工作面无积水； 3.作业区域工器具、材料应有序摆放； 4.作业现场应按照规范要求悬挂安全警示、标识； 5.认真落实洒水降尘措施，并定期对巷道壁的粉尘进行清洗； 6.现场文明施工达到标准要求。 | 30 | 查现场。第1条未达到不得分；现场照明亮度、通风条件不满足施工要求、工作面有积水或未按要求悬挂安全警示、标识，每项扣5分；未落实洒水降尘措施或未定期清洗巷道壁，每项扣5分；文明施工不达标，扣5分。 |  |  |
| 3 | 作业人员 |  | 1.严格执行国家GB16423的相关规定和岗位操作规程，持证上岗符合要求； 2.作业过程中无“三违”现象，做到“四不伤害”； 3. 作业人员应正确配带和穿戴劳动防护用品，按规定携带照明工具； 4.作业有监护要求时有监护人员。 | 20 | 查现场。未执行GB16423规定或操作规程或作业有“三违”现象，不得分；未正确配戴劳动护品或携带照明工具每1项次扣3分；没有有监护人员扣5分。 |  |  |
| 4 | 施工辅助设施 |  | 1.作业现场和溜井等危险场所无人作业时必须进行防护； 2.作业平台应架设牢靠，铺设严密； 3.局扇能力满足通风要求； 4.各种设施日常维护应符合规范要求； 5.风、水、管线挂设规范标准，风筒无破损。 | 10 | 查现场。危险场所无人作业时无防护，不得分；作业平台架设不符合要求，扣5分；局扇能力不足，扣3分；设施维护不符合要求或风、水、管线挂设不规范或风筒破损，每1项次扣1分。 |  |  |
| 5 | 应急处置 |  | 1.应编制有《安全生产事故现场处置方案》； 2.作业人员应熟知发生事故后自救、报警等知识和程序。 3.应急救援物资应有效、齐全，有检查、更换记录； 4.施工作业现场应配备通讯电话。 | 10 | 查现场和资料。无处置方案，扣5分；作业人员不熟知自救、报警知识和程序，扣5分；应急救援物资不全，扣2分；作业现场无通讯电话，扣2分。 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

| 表B.8 斜井工程施工检查评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 |  | 基本要求和标准 | 应得分数 | 评分方法 | 检查记录 | 实得分数 |
| 1 | 支持性文件 | 管理制度 | 1.班前班后会议制度； 2.安全生产管理制度； 3.各工种安全技术操作规程； 4.安全生产事故现场处置方案； 5.一班三检制度； 6.斜井井口管理制度； 7.其他管理制度。 | 10 | 检查文件，每缺1项扣2分 |  |  |
|  |  | 技术性文件 | 1.斜井工程施工应编制有施工组织设计（或方案）和安全专项方案，并按规定程序进行了审核、审批和技术交底； 2.涌水量较大或有突水危险的斜井工程应编制探放水作业方案和防治水措施，并按规定进行审核、审批和技术交底； 3.根据工程变化，及时修订专项施工方案或探放水作业方案并按规定进行审核、审批和技术交底； 4.危险性较大的分部分项工程应按要求编制施工方案并按规定进行审核审批； 5.各种安全标识、标语能按需要和标准挂设整齐； 6.班前班后会应同时布置和总结安全工作； 7.工程档案、交接班及安全检查等记录完整。 | 15 | 查资料。无专项施工方案或施工组织设计或探放水作业方案不得分；未能根据工程变化及时修订专项施工方案或探放水作业方案，不得分；方案未按规定程序进行审核、审批和技术交底，每缺1项扣3分；班前班后会未布置和总结安全工作，每缺1次扣0.2分；安全标识、标语挂高不规范、缺失，以及各种记录每缺1次扣0.2分，每缺1项扣2分。 |  |  |
| 2 | 提升设备设施 |  | 1.斜井提升设备、提升容器、提升钢丝绳、运输设备及其附属设施选择与运行符合斜井施工的要求，并满足相关规定； 2.斜井提升设备、提升容器、提升钢丝绳的安全检测检验符合相关要求，并满足国家相关规定，留有检测检验记录； 3.斜井运输有专人负责管理，人员乘坐人车符合规定。无人员蹬钩和在运输道上行走；无人货混合串车提升； 4.斜井矿车提升时，井口设与提升机连锁的阻车器，在井口、上部和中间车场设常闭式阻车器或挡车栏，井筒中应设常闭式防跑车装置，并定期进行检查维护，保持完好。斜井掘进时，在井口下20m内及掘进工作面上方30m内，应分别设置保险杠，并设专人看管； 5.斜井矿车组各矿车之间、运送人员的专用列车的各节车厢之间，除连接装置外，还应附挂保险链（或保险绳）。连接装置和保险链（或保险绳）应经常检查，定期更换，并留有更换记录； 6.斜井人车设有可靠的防跑车坠车装置和可靠的断绳保险器，断绳保险器应相互连结。斜井人车应按相关规定进行各种试验且试验记录齐全； 7.斜井施工时，每台提升机均应有独立的、声光兼备的信号系统，信号应清晰、易辨。信号系统的接地、电源符合相关规定；多水平提升时，各水平车场应设置独立的信号装置，提升信号须经过井口信号工转发；斜井人车须装设可在运行途中向提升机司机发送紧急信号的装置； 8.斜井提升宜安装电视监控系统，井口信号房与提升机房、井下信号房之间应设置直通电话。 9.斜井人车系统、提升钢丝绳、常闭式防跑车装置的各种检查、试验、检测记录齐全，试验、检测周期符合要求，检查维护记录齐全； 10.定期进行斜井提升装置、提升容器、运输设备及其附属设施运行的安全可靠性检查、维护、保养与更更换。 | 20 | 查现场和资料。第1、第2条有1项不符合要求或不满足相关规定，不得分；第3条有1项不符合要求扣2分；第4条有1项不符合要求扣2分；无保险链（或保险绳），扣2分。不经常检查或定期更换，扣2分，无更换记录扣1分；人车无防跑车坠车装置或断绳保险器或断绳保险器没有相互连结，每1项扣5分；人车未进行各种试验每1项扣3分，试验记录齐全，每缺1项扣1分；斜井提升信号没有独立的、声光兼备的系统，信号不清晰、不易辨。信号系统接地、电源不符合相关规定；多水平提升时，各水平车场未设独立的信号，提升信号未经过井口信号工转发，人车未装设向提升机司机发送紧急信号的装置，每1项扣2分；斜井提升未安装电视监控系统，扣1分，未设置直通电话，扣2分。斜井人车系统、提升钢丝绳、常闭式防跑车装置的各种检查、试验、检测记录齐全，试验、检测周期符合要求，检查维护记录齐全，有1项未达到，扣1分；定期进行斜井提升装置、提升容器、运输设备及其附属设施运行的安全可靠性检查、维护、保养与更换，有1项未达到，扣1分。 |  |  |
| 3 | 施工作业环境 |  | 1.斜井施工建立了可靠有效的机械通风系统，通风机应有完善的保护装置，通风系统的布置与风量符合要求，有指定人员管理、维护； 2.进入斜井的空气不得受有毒、有害物质的污染，污风及风机产生的噪声不对矿区环境造成危害，作业地点气象条件应符合规定； 3.作业人员进入工作面前，必须启动局部通风设备，待空气质量满足作业要求后，人员方可进入；工作面有人作业时，局扇应连续运转； 4.停止作业并已撤出通风设备而又无贯穿风流通风的工作面和独头巷道，设的栅栏和警示标志。如需要进入，应确认安全后方可进入。 5.作业前严格进行“敲帮问顶”，巷道顶帮严禁存在浮石，检撬顶帮浮石必须两人同时进行，一人检撬、一人照明监护； 6.斜井设人行道或躲避硐室，其有效净高和有效宽度符合要求，有明显的标志，并保持畅通、无障碍物； 7. 斜井井口设置门禁系统，防止无关人员进入。地表斜井井口设计应符合规范要求，井口排水系统要符合防汛要求；硐口临近边坡应按规范要求进行防护； 8. 斜井轨道铺设应符合国家标准GBJ213和行业标准YB 4407的相关规定； 9.井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的人行道，照明满足要求，电压等级符合规定； 10.斜井排水能力满足施工要求，水沟定期清理，工作面无积水。 11.定期检查和维护施工设备设施及供电、供水、供风和通风系统，检查记录完整； 12.管路、风筒、电缆等架设规范，能避免车碰和炮崩，固定间距符合设计要求；电缆应挂牌标明负荷及使用地点。 13.工作面准备有长短不一的金属撬棍，并能及时检撬顶帮浮石； 14.施工所用材料（含支护材料）必须符合要求； 15.各种检查记录齐全。 | 20 | 查现场和资料。第1条未达到不得分；第2、第3或第4条未达到，每1项扣10分；未进行“敲帮问顶”或带浮石作业，每项扣5分；无人行道或躲避硐室，或设置不符合要求，每项扣5分，无标志扣2分；硐口无门禁扣2分；轨道铺设不符合规定，每1项扣2分；照明不满足要求，每1项扣2分；排水不满足要求，每项扣5分，水沟不定期清理，扣1分；管路、风筒、电缆等架设不规范，固定间距不符合要求等，每1项扣2分；电缆未挂牌标明负荷及使用地点，扣1分；工作面无金属撬棍或不齐全，扣1分；施工材料不符合要求，每1项扣2分；各种检查记录不全，每缺1项扣1分。 |  |  |
| 4 | 作业人员 |  | 1.遵守国家相关规定、企业安全生产制度和操作规程； 2.按规定进行安全培训教育，并考核合格。特种作业人员应按要求持证上岗； 3.作业前应对作业人员进行安全技术交底； 4.佩戴符合国家或行业标准的劳动保护用品； 5.照明灯具、气体检测仪、自救器防护用品配发完好。 | 10 | 查现场和资料。未执行GB16423规定或操作规程或作业有“三违”现象，不得分；安全教育或安全技术交底未落实，每1项扣5分；未正确配戴劳动护品或携带照明工具等每1项次扣1分。 |  |  |
| 5 | 辅助设施 |  | 1.井下有坑洞、集水坑、蓄水池、废旧巷道等，应设置硬质防护；硬质防护应按相关标准、规范执行，并设置安全警示标识及警示灯； 2.斜井井口设值班室，并配备值班人员，管理制度、岗位职责上墙公布； 3.地表斜井井口道路应畅通，路面平整坚实，有防止扬尘、防止泥浆、污水、废水污染环境的措施，施工现场应设置封闭围挡，围挡高度应符合相关要求； 4.井下作业平台应采用钢质材料搭设稳固可靠，平台面铺满绑牢，设置安全护栏，护栏高度符合要求。 | 15 | 查现场。坑洞、集水坑、蓄水池、废旧巷道未设硬质防护或无警示，有1 处扣3分；井口无值班室或人员、制度未上墙，每1项扣3分；第3条每有一项不达标，各扣2分；井下作业平台每有一项不达标，各扣3分。 |  |  |
| 6 | 应急处置 |  | 1.应制订并公布《斜井施工事故应急现场处置方案》；人员携带应急处置卡，普及生产安全事故预防和应急处置基本知识； 2.施工企业应按AQT9007的规定，结合GBJ213的相关内容，针对斜井施工特点，组织进行相关内容应急处置演练，并形成完整的档案资料。 3.提升机房应按规定应设置消防器材，齐全有效符合规范要求 4.消防物资或应急处置物资配备齐全，满足需要。 | 10 | 查资料和现场。未制订并公布《斜井施工事故应急现场处置方案》，不得分；未普及生产安全事故预防和应急处置基本知识扣4分；未定期组织应急处置演练或演练针对性不强扣4分；提升机房未设消防器材，扣2分，不齐全，扣1分；应急处置物资不符合要求，每1项扣2分。 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

| 表B.9 斜坡道工程施工检查评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 |  | 基本要求和标准 | 应得分数 | 评分方法 | 检查记录 | 实得分数 |
| 1 | 支持性文件 | 管理制度 | 1.班前班后会议制度； 2.安全生产管理制度； 3.各工种安全技术操作规程； 4.安全生产事故现场处置方案； 5.一班三检制度； 6.斜坡道硐口管理制度； 7.其他管理制度。 | 10 | 检查文件，每缺1项扣2分 |  |  |
|  |  | 技术性文件 | 1.斜坡道工程施工应按照国家GB16423和GBJ213的相关规定,编制有专项施工方案（或施工组织设计），并按规定程序进行了审核、审批和技术交底； 2.有突水危险的斜坡道工程应编制探放水作业方案，制定防突水措施，并按规定程序进行了审核、审批和技术交底； 3.根据工程变化，及时修订专项施工方案或探放水作业方案并按规定程序进行了审核、审批和技术交底； 4.危险性较大的分部分项工程应按要求编制施工方案并按规定进行审核审批； 5.各种安全标识、标语能按需要和标准挂设整齐； 6.班前班后会应同时布置和总结安全工作； 7.工程档案、交接班及安全检查等记录完整。 | 20 | 查资料。无专项施工方案或施工组织设计或探放水作业方案不得分；未能根据工程变化及时修订专项施工方案或探放水作业方案，不得分；方案未按规定程序进行审核、审批和技术交底，每缺1项扣3分；班前班后会未布置和总结安全工作，每缺1次扣0.2分；安全标识、标语挂高不规范、缺失，以及各种记录每缺1次扣0.2分，每缺1项扣2分。 |  |  |
| 2 | 施工作业环境 |  | 1.斜坡道施工建立了可靠有效的机械通风系统，通风机应有完善的保护装置，通风系统的布置与风量符合要求，有指定人员管理、维护； 2.进入斜坡道的空气不得受有毒、有害物质的污染，污风及风机产生的噪声不对矿区环境造成危害，作业地点气象条件应符合规定； 3.作业人员进入独头工作面前，必须启动局部通风设备，待空气质量满足作业要求后，人员方可进入；独头工作面有人作业时，局扇应连续运转； 4.停止作业并已撤出通风设备而又无贯穿风流通风的工作面和独头巷道，设的栅栏和警示标志。如需要进入，应确认安全后方可进入； 5.作业前严格进行“敲帮问顶”，巷道顶帮严禁存在浮石，检撬顶帮浮石必须两人同时进行，一人检撬、一人照明监护； 6.斜坡道设人行道或躲避硐室，其有效净高和有效宽度符合要求，有明显的标志，并保持畅通、无障碍物； 7.硐口设置门禁系统，防止无关人员、车辆进入。地表斜坡道硐口设计应符合规范要求，硐口排水系统要符合防汛要求；硐口临近边坡应按规范要求进行防护； 8.信号电源电压应符合GB16423的相关规定，电源应独立、可靠，并有电源指示灯，信号系统应简单、可靠，声、光兼备，信号线不兼作他用； 9.井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的人行道，照明满足要求，电压等级符合规定； 10.斜坡道排水能力满足施工要求，水沟定期清理，工作面无积水； 11.斜坡道内管路、风筒、电缆等架设规范，间距符合要求；电缆应挂牌标明负荷及使用地点； 12.工作面准备有长短不一的金属撬棍，并能及时检撬顶帮浮石； 13.施工所用材料（含支护材料）必须符合要求； 14.各种检查记录齐全。 | 30 | 查现场和资料。第1条未达到不得分；第2、第3或第4条未达到，每1项扣10分；未进行“敲帮问顶”或带浮石作业，每项扣5分；无人行道或躲避硐室，或设置不符合要求，每项扣5分，无标志，扣2分；硐口无门禁扣2分；信号电源、信号系统不符合要求，每1项扣2分；照明不满足要求，每1项扣2分；排水不满足要求，每项扣5分，水沟不定期清理，扣1分；管路、风筒、电缆等架设不规范，每1项扣2分；工作面无金属撬棍或不齐全，扣1分；施工材料不符合要求，每1项扣2分；各种检查记录不全，每缺1项扣1分。 |  |  |
| 3 | 作业人员 |  | 1.遵守国家相关规定、企业安全生产制度和操作规程； 2.按规定进行安全培训教育，并考核合格。特种作业人员应按要求持证上岗； 3.作业前应对作业人员进行安全技术交底； 4.佩戴符合国家或行业标准的劳动保护用品； 5. 照明灯具、气体检测仪、自救器防护用品配发完好。 | 10 | 查现场和资料。未执行GB16423规定或操作规程或作业有“三违”现象，不得分；安全教育或安全技术交底未落实，每1项扣5分；未正确配戴劳动护品或携带照明工具等每1项次扣1分。 |  |  |
| 4 | 辅助设施 |  | 1.井下有坑洞、集水坑、蓄水池、废旧巷道等，应设置硬质防护；硬质防护应按相关标准、规范执行，并设置安全警示标识及警示灯； 2.硐口设值班室，并配备值班人员，管理制度、岗位职责上墙公布； 3.地表硐口道路应畅通，路面平整坚实，有防止扬尘、防止泥浆、污水、废水污染环境的措施，施工现场应设置封闭围挡，围挡高度应符合相关要求； 4.井下作业平台应采用钢质材料搭设稳固可靠，平台面铺满绑牢，设置安全护栏，护栏高度符合要求。 | 20 | 查现场。坑洞、集水坑、蓄水池、废旧巷道未设硬质防护或无警示，有1 处扣3分；硐口无值班室或人员、制度未上墙，每1项扣3分；第3条每有一项不达标，各扣2分；井下作业平台每有一项不达标，各扣3分。 |  |  |
| 5 | 应急处置 |  | 1.应制订并公布《斜坡道施工事故应急现场处置方案》；人员携带应急处置卡，普及生产安全事故预防和应急处置基本知识； 2.施工企业应按AQT9007的规定，结合GBJ213的相关内容，针对斜坡道施工特点，组织进行相关内容应急处置演练，并形成完整的档案资料。 3.消防物资或应急处置物资配备齐全，满足需要。 | 10 | 查资料和现场。未制订并公布《斜坡道施工事故应急现场处置方案》，不得分；未普及生产安全事故预防和应急处置基本知识扣4分；未定期组织应急处置演练或演练针对性不强扣4分；应急处置物资不符合要求，每1项扣2分。 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

| 表B.10 竖井工程施工检查评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 |  | 基本要求和标准 | 应得分数 | 评分方法 | 检查记录 | 实得分数 |
| 1 | 支持性文件 | 管理制度 | 1.班前班后会议制度； 2.安全生产管理制度； 3.各工种安全技术操作规程； 4.安全生产事故现场处置方案； 5.一班三检制度； 6.其他管理制度。 | 10 | 检查文件，每缺1项扣2分 |  |  |
|  |  | 技术性文件 | 1.竖井工程施工应按照国家GB16423和GBJ213的相关规定,编制有专项施工方案（或施工组织设计），并按规定程序进行了审核、审批和技术交底； 2.有突水危险的竖井工程应编制探放水作业方案，制定防突水措施，并按规定程序进行了审核、审批和技术交底； 3.根据工程变化，及时修订专项施工方案或探放水作业方案并按规定程序进行了审核、审批和技术交底； 4.危险性较大的分部分项工程应按要求编制施工方案并按规定进行审核审批； 5.各种安全标识、标语能按需要标准挂设整齐； 6.班前班后会应同时布置和总结安全工作； 7.工程档案、交接班及安全检查等记录完整。 | 20 | 查资料。无专项施工方案或施工组织设计或探放水作业方案不得分；未能根据工程变化及时修订专项施工方案或探放水作业方案，不得分；方案未按规定程序进行审核、审批和技术交底，每缺1项扣3分；班前班后会未布置和总结安全工作，每缺1次扣0.2分；安全标识、标语挂高不规范、缺失，以及各种记录每缺1次扣0.2分，每缺1项扣2分。 |  |  |
| 2 | 施工作业环境 |  | 1.井口标高满足要求，井口有防降水和防地表水的措施； 2.井架及其各平台上不得有能够坠落的物体；翻矸期间，井架周围不得有人员逗留； 3.封口盘、测量平台以及吊盘、中心回转抓岩机、模板等设备设施上无石块、无井帮浮石，各盘面下方结构梁上无结石； 4.竖井施工应使用低噪声通风机，风筒悬吊牢靠，工作面通风符合要求； 5. 工作面照明符合要求； 6.井口房、放置设备设施的建筑物和构筑物以及有火灾危险处设计防火和灭火器材配置应符要求； 7.竖井提升容器升降时，井筒工作面作业人员应离开工作面提升容器落点影响区域； 8.治水应有方案设计或措施，排水工作应符合规定要求； 9.有长材以及凿岩设备（伞钻）的下放、就位及提升方案，并进行交底； 10.应采取湿式凿岩，冻结段凿岩应有捕尘措施。多机同时工作无干扰； 11.应执行一班三检制度，发现问题应及时处理或采取相应措施。 12.定期进行凿井设备设施及供电、供水、供风和通风系统的安全检查和维护，检查记录完整； 13.井内设施的悬挂与吊挂应竖直、牢固，固定间距符合设计要求；电缆应挂牌标明负荷及使用地点。 14.水泵安装应有安装措施、验收调试记录并符合标准要求。 15.各种检查记录齐全 | 30 | 查现场和资料。第1、第2或第3条未达到，每1项扣10分；现场照明亮度、通风条件、防排水、防火要求不满足施工及相关要求，每项扣5分；无长材以及凿岩设备（伞钻）的下放、就位及提升方案，或没交底，扣2分；未落实一班三检制度，扣5分；未定期进行凿井设备设施及供电、供水、供风和通风系统的安全检查和维护，扣5分；没采取湿式凿岩或施工相互干扰，扣2分；未定期进行凿井设备设施及供电、供水、供风和通风系统的安全检查和维护，或井内设施的悬挂与吊挂不符合设计要求，每1项扣2分；各种检查记录不全，每缺1项扣1分。。 |  |  |
| 3 | 作业人员 |  | 1.遵守国家相关规定、企业安全生产制度和操作规程； 2.按规定进行安全培训教育，并考核合格。特种作业人员应按要求持证上岗； 3.作业前应对作业人员进行安全技术交底； 4.佩戴符合国家或行业标准的劳动保护用品； 5.乘坐吊桶、高处作业应正确佩戴和使用安全带； 6.对个体防护用品进行维护、保养。 7.照明灯具、气体检测仪、自救器防护用品配发完好； 8.各种检查记录、安全技术交底记录齐全。 | 10 | 查现场。未执行GB16423规定或操作规程或作业有“三违”现象，不得分；安全教育或安全技术交底未落实，每1项扣2分；未正确配戴劳动护品或携带照明工具等每1项次扣1分；记录每缺1项扣1分。 |  |  |
| 4 | 辅助设施 |  | 1.天轮平台设置符合规定的围栏； 2.翻矸平台及翻矸设施应符合设计和使用要求； 3.封口盘安装及井盖门护栏应符合设计和规定要求； 4.风筒口、钢丝绳及电缆孔、测量平台等各临边、孔口应设置盖门或围栏； 5.应按规定设置信号和通信系统； 6.按规定设置安全梯； 7.双层吊盘作业时，吊盘周围应安设防护栏杆，吊盘移动符合相关规定。 8.地表稳车群及其配电区设置防护栏； 9.马头门临时平台应设置可靠的上下人员简易平台、行人梯和护栏； 10.进出吊桶应有行人爬梯。 | 20 | 查现场。未设置符合规定的围栏，扣3分；翻矸平台及卸碴设施不符合设计和使用要求，每1项扣3分；封口盘安装及井盖门护栏不符合设计和规定要求，每1项扣3分；未按规定设置信号和通信系统，每1项扣10分；未按规定设置安全梯，不得分；其它不符合要求每1项扣2分。 |  |  |
| 5 | 应急处置 |  | 1.应制订并公布《竖井施工事故应急现场处置方案》；人员携带应急处置卡，普及生产安全事故预防和应急处置基本知识； 2.施工企业应按AQT9007的规定，结合GBJ213的相关内容，针对竖井施工特点，组织进行相关内容应急处置演练，并形成完整的档案资料。 3.应急处置物资配备齐全，满足需要。 | 10 | 查资料和现场。未制订并公布《竖井施工事故应急现场处置方案》，不得分；普及生产安全事故预防和应急处置基本知识扣4分；未定期组织应急处置演练或演练针对性不强扣4分；应急处置物资不符合要求，每1项扣2分。 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

| 表B.11 竖井提升系统安全检查评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 |  | 基本要求和标准 | 应得分数 | 评分方法 | 检查记录 | 实得分数 |
| 1 | 支持性文件 | 管理制度 | 1设备管理制度； 2.安全生产管理制度； 3.提升机安全技术操作规程； 4.稳车安全技术操作规程； 5.岗位管理制度； 6.乘管管理规定； 7.提升系统应急处置方案； 8.提升事故应急救援专项预案； 9.其他管理制度。 | 10 | 检查文件，每缺1项扣1分 |  |  |
|  |  | 技术性文件 | 1.竖井提升系统安装应编制专项施工方案，按规定进行审核与审批，并进行技术交底； 2.提升机安装应符合有关要求，履行验收程序，有相关责任人签字确认； 3.应编制提升机安全技术操作规程，应编制稳车安全技术操作规程； 4.设备信息应符合相关要求，提升或悬吊能力满足施工要求和标准规定； 5.现场设置明显的警示标识； 6.设备安全色符合规定要求。 | 10 | 查资料和现场。无专项施工方案，扣5分；方案未审核、审批和技术交底，每缺1项扣2分；未验收或无签字确认，每1项扣2分；未编制操作规程，每1项扣5分；设备信息不符合，有1项扣1分；提升或悬吊能力不满足，有1项扣5分；无警示标识扣2分，安全色不符合规定，扣2分。 |  |  |
| 2 | 设备及工器具 |  | 1.提升设备设施（含凿井设备设施）选型与使用符合相关规定，满足需要； 2.提升机的制动、机械传动、润滑和电气控制系统符合有关规定； 3.提升机的拖动、控制和安全保护系统应符合有关规定和安全要求； 4.提升机的观测和操作系统符合有关规定； 5.钢丝绳使用符合国家有关规定，钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀量在允许范围内。调绳以及卷筒上的缠绳量符合国家有关规定； 6.提升容器或用于升降人员和物料的罐笼或吊桶，应符合国家有关规定； 7.提升信号系统应符合国家有关规定。多水平提升时，应设置水平指示信号，各水平信号之间应有闭锁； 8.井架、天轮安装和使用符合有关规定，井筒装备及装卸载附属设备等符合国家有关规定； 9.提升机、提升容器、钢丝绳应按相关规定与标准进行检试验，检试验记录齐全； 10.定期对稳车进行可靠性检查与维护，检查维护记录齐全； 11.设备设施管理规范，各种检查、检验、试验及设备运行记录齐全且真实有效； 12.定期对提升系统进行检查，按规定对井架进行防雷检测。 | 30 | 查资料和现场。第1条、第2条和第3条中每有1项不达标，各扣10分；第4条中每有1项不符合，各扣2分；钢丝绳使用有1项不符合有关规定，扣5分；调绳及卷筒上缠绳量不符合规定，每1项扣2分；提升容器不符合规定，扣5分；信号系统有1项不符合规定，扣5分；井架、天轮安装和使用，井筒装备及装卸载附属设备等有1项不符合有关规定，扣2分；未按规定或标准对提升机、提升容器、钢丝绳进行检试验，每缺1项扣2分；每缺1项次记录，各扣0.5分；未定期对稳车进行检查与维护，每缺1台次扣1分；每缺1台次记录，各扣0.1分；管理不规范扣1分，各种记录不全每缺1项次，各扣0.2分；不真实，有1项次扣2分；未定期对提升系统进行检查，扣2分；未对井架进行防雷检测，扣2分。 |  |  |
| 3 | 施工作业环境 |  | 1.操作间及机房通风良好，照明适度，光线充足并备有行灯及应急照明灯具； 2.机房内应按标准化要求规划和布置，操作间设置应符合有关要求。提升机房应按规定设置消防灭火器材； 3.电阻或变频系统应符合环境要求。 4.重要岗位管理制度、安全技术操作规程应悬挂在提升机房或稳车附近的醒目位置； 5.应根据当地气温变化采取适当的降温采暖措施； | 10 | 查现场。操作间及机房通风或照明不达标，扣5分；无行灯或应急照明灯具，扣1分；操作间或机房未按标准化要求布置，扣1分；无消防器材，扣2分；电阻或变频系统不符合环境要求扣2分；制度或规程未悬挂，每缺1项扣1分；适当的降温或采暖措施，扣1分。 |  |  |
| 4 | 作业人员 |  | 1.提升机司机应身体健康，无禁忌疾病，并经过专业机构培训，持证上岗； 2.应有高度的责任心，精力集中，按操作规程、规范操作； 3.严格遵守国家相关规定、企业安全生产制度和操作规程；严格执行交接班制度，遵章守纪，不违章作业，严禁酒后上岗； 4.提升信号发送准确、清晰、可靠； 5.应与作业人员共同接受安全技术交底； 6.应双人上岗，严禁单人作业，并应按规定穿戴好劳动保护用品。 7.提升机司机不脱岗、睡岗； 8.运行记录当班填写齐全、真实有效； | 15 | 查现场和资料。司机不符合要求，有1人扣5分；未执行GB16423规定或操作规程或作业有“三违”现象或酒后上岗，不得分；发送信号不准确清晰与可靠扣2分；未参加安全技术交底，每1次扣1分；单人作业或脱岗或睡岗，每项扣2分；未穿戴劳动保护用品，扣1分；记录不全，每1项次扣0.2分；不及时或不真实，有1项次扣2分； |  |  |
| 5 | 辅助设施 |  | 1.机房内管线整齐，工具齐全并定置摆放。稳车群场地布置整齐，无杂物； 2.转动部分有防护罩或保护栏杆和警示标识，人机隔离防护围栏设置与安装应符合规范要求； 3.接地系统完善，接地电阻符合规定。 4.仪表指示正确并定期校验； 5.安全闭锁系统与装置可靠有效、齐全； 6.罐笼或吊桶的最大载重量和最大载人数量，应在井口公布。 | 15 | 查现场。第1 条不达标，有1处扣0.2分；防护罩或保护栏杆和警示标识，每1项扣2分；防护围栏不符合要求，扣2分；接地系统与接地电阻、安全闭锁系统不符合规定，每1项扣5分；仪表校验，扣1分；罐笼或吊桶的最大载重量和最大载人数量未公布，扣2分。 |  |  |
| 6 | 应急处置 |  | 1.应制定提升系统应急处置方案，编制提升事故应急救援专项预案，并定期进行演练； 2.操作人员熟悉本岗位的安全风险及应采取的防范控制措施； 3.操作人员熟知故障及事故停车的应急处置方法和上报程序； 4.提升机房及稳车场地配置有相应的应急处置物资与工具； 5.操作人员熟悉应急处置物资与工具的使用。 | 10 | 查资料和现场。未制订处置方案或专项预案，不得分；未定期组织演练或演练针对性不强扣2分；操作人员不熟悉安全风险及防范措施，不熟悉故障及事故停车的应急处置方法和上报程序，不熟悉应急处置物资与工具的使用，有1项扣5分；应急处置物资不符合要求，每1项扣2分。 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

| 表B.12 天（溜）井工程施工检查评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 |  | 基本要求和标准 | 应得分数 | 评分方法 | 检查记录 | 实得分数 |
| 1 | 支持性文件 | 管理制度 | 1.班前班后会议制度； 2.安全生产管理制度； 3.各工种安全技术操作规程； 4.安全生产事故现场处置方案； 5. 天（溜井）作业安全技术操作规程； 6.天（溜）井施工设备管理制度； 7.其他管理制度。 | 10 | 检查文件，每缺1项扣2分 |  |  |
|  |  | 技术性文件 | 1.编制有可行的专项施工方案，施工方案中包括有安全技术方案，并按照规定程序进行了审核、审批，对施工管理人员与施工人员进行了安全与技术交底； 2）天、溜井施工应根据国家标准GB16423的相关规定，编制天（溜井）作业安全技术操作规程，安全技术操作规程按照规定程序进行了审核、审批，并对作业人员进行了专门培训。 2 一般检查项目： 1）班前班后会应布置和总结安全工作，各种审核、审批记录齐全，技术交底与培训记录齐全； 2）施工作业建立有隐患排查治理记录台账。 | 15 | 查资料。无专项施工方案不得分；未包括安全技术方案，扣10分；未编制安全技术操作规程，不得分；方案或操作规程未进行审核、审批，每1项扣5分；未进行技术交底或专门培训，每1项扣5分；班前班后会未布置和总结安全工作，每缺1次扣0.2分；各种审核、审批记录、技术交底与培训记录不全，每缺1次扣0.2分未建立隐患排查治理记录台账扣2分。 |  |  |
| 2 | 设备及工器具 |  | 1.各类设备设施应定期进行检查、检测与维护，安全防护装置可靠有效； 2.吊罐各部件的连接装置，保护盖板、钢丝绳、风水管接头，以及声光电信号系统和通讯设施等应完善、牢固； 3.爬罐轨道固定牢靠，接头平整，保护盖板、风水管接头，以及声光电信号系统和通讯设施等应完善、牢固； 4.作业前对吊罐钢丝绳、爬罐轨道的完好情况进行全面检查，及时更换受损钢丝绳或加固更换爬罐轨道； 5.吊罐或爬罐应装设由罐内人员控制的升、降、停信号操作装置，操作装置可靠，信号电缆无破损； 6.有完善、可靠的机械通风系统。 7.各类设备管理台账完善、齐全； 8.各种检查、检修、维护与更换记录齐全。 | 20 | 查现场和资料。第1条每有1项不达标各扣2分；第2条每有1项不达标各扣2分；第3条每有1项不达标各扣2分；第4条每有1项不达标各扣5分；无吊罐或爬罐应装设由罐内人员控制的信号操作装置，扣5分；信号电缆破损，扣2分；无机械通风系统，不得分；设备管理台账不完善，每缺1项扣1分，扣1分；检查、检修、维护与更换记录不全，每缺1项扣1分。 |  |  |
| 3 | 施工作业环境 |  | 1.严格执行“敲帮问顶”，确保作业区周边及作业场所内无浮石； 2.工作平台或安全棚架设牢固可靠，符合要求，满足相关规定； 3.作业人员进入工作面前，必须先启动通风设备，待空气质量满足作业要求后，人员方可进入。工作面有人作业时，局扇应连续运转。无贯穿风流的天（溜）井施工工作面，应进行通风和分析空气质量，确认安全后方可进入； 4.天（溜）井施工作业地点、安全通道或人行道的照明满足要求，照明线路、电源、灯具及电压等级应符合国家标准GB16423的相关规定； 5.天（溜）井施工无交叉作业，且天（溜）井内有人作业时，周边一定范围内不得有爆破作业。 6.天（溜）井施工应根据国家标准GB16423的要求和JGJ146的相关规定，建立有完善有效的降尘、降噪措施，并进行有效落实； 7.作业现场应悬挂职业病危害粉尘、噪声告知牌； 8.作业场所应有气体检测现场公示牌； 9.现场应设置明显的安全警示标志。 | 25 | 查现场和资料。有一处浮石，扣1分；第2或第3条未达到，每1项扣10分；照明不满足要求或电压等级不符全规定，每1项扣2分；施工有交叉作业或天（溜）井内有人作业时，周边一定范围内有爆破作业，每项扣5分，无有效的降尘降噪措施，每1项扣5分，有措施未落实，扣10分；未悬挂职业病危害告知牌、无气体检测现场公示牌或未设安全警示标志，每1项扣2分。 |  |  |
| 4 | 作业人员 |  | 1.遵守国家相关规定、企业安全生产制度和操作规程； 2. 作业前进行了作业安全技术操作规程培训，并考核合格。特种作业人员按要求持证上岗； 3.作业前应对作业人员进行安全技术交底，相关从业人员熟悉作业存在的安全风险及应采取的控制措施； 4.佩戴符合国家或行业标准的劳动保护用品； 5.照明灯具、气体检测仪、自救器防护用品配发完好。 | 10 | 查现场和资料。未执行GB16423规定或操作规程或作业有“三违”现象，不得分；作业安全技术操作规程培训、安全教育或安全技术交底未落实，每1项扣5分；特种作业人员未按要求持证上岗，每1项次扣1分；未正确配戴劳动护品或携带照明工具、气体检测仪、自救器等，每1项次扣1分。 |  |  |
| 5 | 辅助设施 |  | 1.天（溜）井的上口应设安全护栏、安全网或隔筛。施工中的天（溜）井上口应根据国家标准GB16423和GB6722规定安全距离，设立安全警戒标志等； 2.天井、溜井与各中段的连接处，应设置栅栏或栅栏门、金属网、阻车器等，并在醒目位置悬挂安全警示标志。 3.安全防护装置是否与施工方案、安全技术措施要求相符 4.安全警戒、警示标志应准确有效。 | 10 | 查现场。未设安全护栏、安全网或隔筛，施工中的天（溜）井未设立安全警戒标志等，有1 处扣2分；连接处未设栅栏或栅栏门、金属网、阻车器等，未悬挂安全警示标志，每1项扣2分；防护不符合要求，每1项扣2分；井下作业平台每有一项不达标，每1项扣2分。 |  |  |
| 6 | 应急处置 |  | 1.应制订并公布天（溜）井施工事故应急现场处置方案；人员携带应急处置卡，普及生产安全事故预防和应急处置基本知识； 2.针对天（溜）井施工特点，组织进行相关内容应急处置演练，并形成完整的档案资料。 3.应急警示、指示标志牌悬挂在明显位置； 4.应有满足需要的应急救援器材及救援物资，并保持有效。 | 10 | 查资料和现场。未制订和公布事故应急现场处置方案，不得分；未普及事故预防和应急处置基本知识扣4分；未定期组织应急处置演练或演练针对性不强扣4分；应急警示、指示标志牌未悬挂或悬挂位置不明显，每1项扣1分；应急救援器材及物资不符合要求，每1项扣2分。 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |